14.3 电磁波的发射和接收 每课一练（人教版选修3-4）

1．为了有效地把磁场的能量以电磁波形式发射到尽可能大的空间，除了用敞露空间的电

路，还有(　　)

A．增大电容器极板间的距离

B．减小电容器极板的面积

C．减小线圈的匝数

D．采用低频振荡电流

2．关于无线电广播发射过程中的振荡器的作用，下列说法正确的是(　　)

A．振荡器的作用是产生等幅高频信号

B．振荡器的作用是产生低频音频信号

C．振荡器的作用是产生高频音频信号

D．振荡器的作用是产生等幅低频信号

3．关于调制器的作用，下列说法正确的是(　　)

A．调制器的作用是把低频声音信号加载到高频信号上去

B．调制器的作用可以是把低频信号的信息加载到高频信号的振幅上去

C．调制器的作用可以是把低频信号的信号加载到高频信号的频率上去

D．调制器的作用是将低频声音信号变成高频信号，再放大后直接发射出去

4．下列对无线电广播要对电磁波进行调制的原因的说法正确的是(　　)

A．经过调制后的高频电磁波向外辐射能量的本领更强

B．经过调制后的电磁波在空间传播得更快

C．经过调制后的电磁波在空间传播波长不变

D．经过调制后的电磁波在空间传播波长改变

5．关于无线电波的发射过程，下列说法正确的是(　　)

A．必须对信号进行调制

B．必须使信号产生电谐振

C．必须把传输信号加到高频电流上

D．必须使用开放回路

6．在LC振荡电路的电容器两极板距离减小后与某一外来电磁波发生电谐振，那么LC

振荡电路原来的周期T1与外来的电磁波的周期T2的关系是(　　)

A．T1>T2				  	B．T1<T2

C．T1＝T2  					D．都有可能

7．一台最简单的收音机，除了接收天线和扬声器外，至少还必须具备下列哪几个单元电

路(　　)

A．调谐电路 			 B．调制电路

C．振荡电路  			D．检波电路

8．电视机的室外天线能把电信号接收下来，是因为(　　)

A．天线处于变化的电磁场中，天线中产生感应电流，相当于电源，通过馈线输送给LC

回路

B．天线处于变化的电场中，天线中产生感应电流，相当于电源，通过馈线输送给LC回

路

C．天线只是有选择地接收某电台的信号，而其他电视台信号则不接收

D．天线将电磁波传输到电视机内

9．关于无线电波的传播，下列说法正确的是(　　)

A．发射出去的电磁波，可以传到无限远处

B．无线电波遇到导体，就可以在导体中激起同频率的振荡电流

C．波长越短的电磁波，越接近直线传播

D．移动电话是利用无线电波进行通信的

10．关于电磁波的传播，下列叙述正确的是(　　)

A．电磁波频率越高，越易沿地面传播

B．电磁波频率越高，越易沿直线传播

C．电磁波在各种介质中传播波长恒定

D．只要有三颗同步卫星在赤道上空传递微波，就可把信号传遍全世界

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.请你将正在放音的收音机，放入一个真空罩和一个金属网中，观察收音机的音量变化．

(1)当把收音机放入真空罩内(在收音机外壳撒一些泡沫小球)时，我们会看到泡沫小球

________(选填“会”或“不会”)跳动，但是________(选填“会”或“不会”)听到声

音，此实验说明________．

(2)当把收音机放入一个金属网中时，我们将________(选填“会”或“不会”)听到声音，

若将正在放音的录音机放入金属网中则________(选填“会”或“不会”)听到声音，原

因是__________________．(提示：金属网有屏蔽电磁波的作用)

12．有波长分别为290 m、397 m、566 m的无线电波同时传向收音机的接收天线，当把

收音机的调谐电路的频率调到756 kHz时．

(1)哪种波长的无线电波在收音机中产生的振荡电流最强？

(2)如果想接收到波长为290 m的无线电波，应该把调谐电路中可变电容器的动片旋进一

些还是旋出一些？

参考答案

1．ABC　[实行开放电路和提高辐射频率是发射电磁波的两种有效方法．由f＝、C＝可知，A、B、C选项正确．]

2．A

3．ABC　[调制器的作用是把低频声音信号加载到高频振荡信号上去，如果高频信号的振幅随低频信号的变化而变化，则是调幅；如果高频信号的频率随低频信号的变化而变化，则是调频．由于低频信号不利于直接从天线发射，所以需要将低频信号加载到高频信号上去．]

4．AD　[调制是把要发射的信号“加”到高频等幅振荡上去，频率越高，传播信息能力越强，A对；电磁波在空气中以接近光速传播，B错；由v＝λf，知波长与波速和传播频率有关，C错，D对．]

5．ACD　[电磁波的发射过程中，一定要对低频输入信号进行调制，用开放电路发射．]

6．B　[由T＝2π和C＝可知，当d减小时，T增大．则T1<T2.]

7．AD　[简单的收音机是电磁波的接收装置，因此需要有调谐电路和检波电路．]

8．A　[根据无线电波的接收原理，可知A正确．]

9．BCD　[无线电波在传播过程中，遇到障碍物就被吸收一部分，遇到导体，会在导体内产生涡流(同频率的振荡电流)，故A错、B正确．波长越短，传播方式越接近光的直线传播，移动发射或接收的电磁波属于无线电波的高频段．故C、D正确．]

10．BD　[该题考查无线电波的用途和特点．

由c＝λf可判定：电磁波频率越高，波长越短，衍射性越差，不宜沿地面传播，而跟光的传播相似，沿直线传播，故B对，A错；电磁波在介质中传播时，频率不变，而传播速度改变，由v＝λf，可判断波长改变，C错；由于同步卫星相对地面静止在赤道上空3 600 km高的地方，用它作微波中继站，只要有三颗，就能覆盖全球，D正确．]

11．(1)会　不会　电磁波可以在真空中传播到收音机，但是收音机发出的声波必须通过介质才能传播出来

(2)不会　会　电磁波被金属网罩屏蔽，因此收音机无法收到信息．但是录音机发出的声波可以顺利传播出来．

12．(1)波长为397 m的无线电波在收音机中产生的振荡电流最强

(2)旋出一些

解析　(1)根据公式f＝，设波长分别为290 m、397 m、566 m的无线电波的频率分别为f1、f2、f3则有

f1＝＝ Hz≈1 034 kHz

f2＝＝ Hz≈756 kHz

f3＝＝ Hz≈530 kHz

所以波长为397 m的无线电波在收音机中产生的振荡电流最强．

(2)要接收波长为290 m的无线电波，应增大调谐电路的固有频率，因此，应把调谐电路中可变电容器的动片旋出一些．