第十四章  电磁波   测试题

一、选择题

1．已知LC振荡电路中电容器极板1上的电量随时间变化的曲线如图6-26所示．则[　　]

A．a、c两时刻电路中电流最大，方向相同．

B．a、c两时刻电路中电流最大，方向相反．

C．b、d两时刻电路中电流最大，方向相同．

D．b、d两时刻电路中电流最大，方向相反．

2．如图6-27所示为LC振荡电路中电容器极板间的电量q随时向t变化的图线，由图可知[　　 ]

A．在时刻t1，电路中的磁场能最小．

B．从t1到t2，电路中的电流值不断变小．

C．从t2到t3，电容器不断充电．

D．在t4时刻，电容器的电场能最小．

3．一个LC振荡电路，处在图6-28所示的状态中，则[　　]

A．电流强度在减小．

B．电流强度在增大．

C．电场能转变为磁场能．

D．磁场能转变为电场能．

4．要使LC振荡电路的周期增大一倍，可采用的办法是[　　 ]

A．L和C都增大一倍．

B．L和C都减小一半．

C．L增大一倍，C减小一半．

D．L减小一半，C增大一倍．

5．关于电磁波的下列说法中正确的是[　　 ]

A．电磁波是电磁场在空间的传播．

B．只要有变化的电场，就一定存在电磁波．

C．频率越高的电磁波的传播速度越大．

D．电磁波是一种横波．

6．一电磁波自西向东沿水平方向传播，其电场方向和磁场方向的可能情况是[　 ]

A．电场向上，磁场向下．

B．电场向南，磁场向东．

C．电场向北，磁场向上．

D．电场向下，磁场向北．

7．无线电波跟光波的不同在于无线电波[　 ]

A．不能发生反射．

B．不能通过真空．

C．具有较长的波长．

D．具有较低的速度．

8．下列几种说法中，正确的是[　　]

A．在电场周围空间一定存在磁场．

B．任何变化的电场一定在其周围空间产生变化的磁场．

C．均匀变化的电场在周围空间产生变化的磁场．

D．振荡电场在周围空间产生同样频率的振荡磁场．

9．要求振荡电路中发射比原来波长更短的电磁波，应该[　 ]

A．增加线圈匝数．

B．在线圈中插入铁芯．

C．减小电容器两板正对面积．

D．减小电容器两板间的距离．

10．关于电磁波在真空中的传播速度，以下说法中正确的是[　 ]

A．频率越高，传播速度越大．

B．波长越长，传播速度越大．

C．电磁波的能量越大，传播速度越大．

D．频率、波长、强弱都不影响电磁波的传播速度．

二、填空题

11．有甲、乙两个LC振荡电路，线圈的自感系数相同，甲的电容是乙的10倍，则甲、乙两振荡电路的振荡频率之比是______．

12．如图6-29电路中，当电键S由1扳向2，经过时间t=______，电路中的电流第一次到达最大值．

13．一个收音机接收电磁波的最长波长是最短波长的n倍，若调谐电路的电感不变，则电路中接收最短波长和最长波长时，电容器的电容量之比为______．

14．接收机电路调谐在波长5m时，调谐电容器的电容量为20pF，当接收波长为10m的电磁波时，调谐电容器的电容量为______．

15．在一个振荡频率为f的电路里，如将电容量减少为原来的一半，它的振荡频率变为______．

16．图6-30是一接收机的频率一波长刻度板，请在刻线处填上适当的数字．

17．打开二波段半导体收音机的底板，可以看到磁性天线上绕有匝数不同的线圈．其中，收听短波用的线圈匝数比收听中波用的线圈匝数______．(填多或少)

18．预言电磁波存在的物理学家是______，第一个用实验证实电磁波存在的物理学家是______．

三、问答题

19．如图6-31所示，振荡电路的电感L=0．25H，电容器的电容量为C=9μF．先把开关S扳向1，对电容器充电，然后扳向2，则经多少时间磁场能达到最大？

20．如图6-32所示LC振荡电路，C为可变电容器，线圈L1的电感量为300μH，L2的电感量为30μH．

(1)开关S扳向L1时，调节可变电容器，可以接收到频率范围为535Hz～1605kHz的中波段的广播．求可变电容器电L1容的范围；

(2)开关S扳向L2时，求振荡电路的频率范围．

参考答案

一、1．D	2．A C D	3．AD 	4．A	 5．AD

6．C D		7．C		8．D	9．C．　 10．D．

麦克斯韦，赫兹．

三、19．2.355s．　 20．（1）295.3～32.8pF；（2）1692～5075kHz．