第十四章 电磁波 单元综合练习

一.选择题

1． 关于电磁场和电磁波的正确说法是    (     )

A．电场和磁场总是相互联系的，它们统称为电磁场

B．电磁场由发生的区域向远处的传播形成电磁波

C．在电场周围一定产生磁场，磁场周围一定产生电场

D．电磁波是一种波，声波也是一种波，理论上它们是同种性质的波动

2． 如果你用心看书，就会发现机械波和电磁波有许多可比之处，小王同学对此作了一番比较后，得到如下结论，你认为是错误的是   (     )

A．机械波的传播依赖于介质，而电磁波可以在真空中传播

B．机械波可能是纵波，也可能是横波，电磁波一定是横波

C．机械波和电磁波都能产生反射.折射.干涉和衍射现象

D．当机械波和电磁波从空气中进入水中时，频率不变，波长和波速都变小

3． 电磁波在传播过程中，保持不变的物理量是     (     )

A．频率          B．波长          C．振幅           D．波速

4. 在电磁波谱中，红外线.可见光和伦琴射线（射线）三个波段的频率大小关系是     (     )

A．红外线的频率最大，可见光的频率最小

B．伦琴射线的频率最大，红外线的频率最小

C．可见光的频率最大，红外线的频率最小

D．伦琴射线频率最大，可见光的频率最小

5. 关于紫外线，下列说法中正确的是       (     )

A．一切物体都会发出紫外线

B．紫外线可用于无线电通讯

C．紫外线有较高的能量，足以破坏细胞中的物质

D．在紫外线照射下，所有物质会发出荧光

太阳光

含碘溶液

温度计

6. 如图所示的球形容器中盛有含碘的二硫化碳溶液，在太阳光的照射下，地面呈现的是圆形黑影，在黑影中放一支温度计，可发现温度计显示的温度明显上升，则由此可断定       (     )

A．含碘的二硫化碳溶液对于可见光是透明的

B．含碘的二硫化碳溶液对于紫外线是不透明的

C．含碘的二硫化碳溶液对于红外线是透明的

D．含碘的二硫化碳溶液对于红外线是不透明的

7. 转换电视频道，选择自己喜欢的电视节目，称为　　　(     )

A．调幅         B．调频         C．调制         D．调谐

8. 电磁波在空气中的传播速度为3×108ｍ/ｓ，某广播电台能够发射波长为50ｍ的无线电波，那么收音机接收这个电台时调谐的频率应工作在       (     )

A．150MHz       B．500MHz       C．6.00MHz      D．3.00MHz

9. 下列可作为传感器的来使用的是   (     )

A．受力而形变的弹簧             B．实验室内养殖的兔子

C．用来砌房子的砖头             D．自然界的风

10. 关于电磁波的发射与接收，下列说法中正确的是    (     )

A．调频与调幅都是用高频载波发送信号，原理相同，无本质区别

B．解调是将低频信号加载到高频电磁波上进行发射传送的过程

C．手持移动电话与其他用户通话时，要靠较大的固定的无线电台转送

D．调谐就是将接收电路的振幅调至与电磁载波的振幅相同

11．大量信息的存储和多用户的使用对信息安全提出了严峻的挑战，下列四项中对计算机系统的信息危害最大的是     (     )

A．内存大小     B．计算机病毒   C．电脑的存储速度  D．电脑的计算速度

12．用遥控器调换电视机的频道的过程，实际上就是传感器把光信号转化为电信号的过程。下列属于这类传感器的是      (     )

A．红外报警装置                 B．走廊照明灯的声控开关

C．自动洗衣机中的压力传感装置   D．电饭煲中控制加热和保温的温控器

信号

处理

系统

B

13．如右图所示，为光敏电阻自动计数器的示意图，其中Ａ是发光仪器，Ｂ是传送带上物品，Ｒ1为光敏电阻，Ｒ2为定值电阻，此光电计数器的基本工作原理应是　　　(     )

A．当有光照射Ｒ1时，信号处理

系统获得低电压

B. 光线被遮住时，信号处理系

统无输出

C．信号处理系统每获得一次高电压，就计数一次

D．信号处理系统每获得一次低电压，就计数一次

二.填空题

14.电磁波可以通过电缆.        进行有线传播，也可以实现          传输。

15.电磁波在真空中的传播速度大小为                ｍ/ｓ；地球上一发射器向月球发射电磁波，需经           ｓ的时间才能接受到反射波（已知地球与月球间的距离为3.84×105km）。

16.频率为600 kHz到1.5 MHz的电磁波其波长由         m到　　　   m．

17.一列真空中的电磁波波长为=30ｍ，它的频率是            Hz。当它进入水中后，波速变为原来的3/4，此时它的频率是              Hz。

18.把声音.图像等信号加载到高频电磁波上的过程，称为             。信号的调制方式有调幅信号和                两种方式。其中            信号由于抗干扰能力强，操作性强，因此高质量的音乐和语言节目，电视伴音采用这种信号调制方式。

19.太阳辐射的能量集中在             .            和              三个区域内。波长在黄绿光附近，辐射的能量最          ，我们的眼睛正好能感受这个区域的电磁辐射。

20.下面列出一些医疗器械的名称和这些器械运用的物理现象。请将相应的字母填写在运用这种现象的医疗器械后面的空格上。

⑴光机           ；   ⑵紫外线灯                 ；

⑶理疗医用“神灯”照射伤口，可使伤口愈合得较好。这里的“神灯”是利用了

。

A．光的全反射；                 B．紫外线具有很强的荧光作用；

C．紫外线具有杀菌消毒作用；     D．射线的很强的贯穿力；

E．红外线具有显著的热作用；     F．红外线波长较长易发生衍射。

21.有些动物在夜间几乎什么都看不到，而猫头鹰在夜间却有很好的视力，这是因为它能对某个波段的光线产生视觉。根据热辐射理论，物体发出光的最大波长与物体的绝对温度满足关系式=2.9×103ｍ·Ｋ，若猫头鹰的猎物——蛇在夜间体温是27℃，则它发出光的最大波长为               ｍ，属于

波段。

三.计算题

22．一长波的波长是30km，该波从地球传到月球约需1.3s，则在这一段距离内可排满几个波长？

甲

Ａ

Ｂ

乙

Ａ

Ｂ

23. 雷达是用脉冲电磁波来测定目标的位置和速度的设备，某机场引导雷达发现一架飞机正向雷达正上方匀速飞来，已知该雷达显示屏上相邻刻度线之间的时间间隔为1.0×10-4s，某时刻雷达显示屏上显示的波形如图甲所示，A脉冲为发射波，B脉冲为目标反射波，经=170s后雷达向正上方发射和被反射的波形如图乙所示，则该飞机的飞行速度约为多少？

单元检测答案：一选择题1.B 2.B 3.A 4.B 5.C 6.C 7.D 8.C 9.A 10.C 11.B 12.A 13.C二填空题14.⑴  光缆   ⑵   无线    15.⑴    3×108   ⑵  2.56  16.⑴  500  ⑵  200

17.⑴  107    ⑵   107     18.⑴    调制    ⑵调频信号  ⑶   调频   19.⑴  红外线   ⑵   可见光   ⑶   紫外线   ⑷   强   20.⑴ O  ⑵ C  ⑶  E

21.⑴  9.67×10-6   ⑵  红外线

三.计算题 22.  n=1.3×104 23. 飞行速度约为394m/s