学号_____________  班级_________  座号______  姓名_____________

福建省厦门市翔安第一中学

总

分

2011～2012学年第一学期高二年期中考试卷物理科

考试时间： 2011年 11月4 日  2:00 — 3:30      满分100 分

一、单项选择题（每题3分共48分）

1．某电解池，如果在1s时间内共有5×1018个二价正离子和1.0×1019个一价负离子通过面积为0.1m2的某截面，那么通过这个截面的电流强度是（    ）

A．0               B．0.8A              C．1.6A                 D．3.2A

2．一根导线，分别通以不同的电流，并保持温度不变，当电流较大时，以下正确的是（    ）

A．单位体积内自由电子数较多	B．自由电子定向运动的速率较大

C．自由电子的热运动速率较大	D．电流的传导速度较大

3．图1展示了四种导电器件的伏安特性曲线，其中满足欧姆定律的是（    ）

4．有A．B两个电阻，它们的伏安特性曲线如图2所示，从图线可以判断不正确的是（     ）

A．电阻A的阻值大于电阻B

B．电阻A的阻值小于电阻B

C．电压相同时，流过电阻A的电流强度较大

D．两电阻串联时，电阻A消耗的功率较小

5．关于电功和电热的计算，下列说法正确的是（    ）

A．如果是纯电阻电路，电功可用公式W = UIt计算，也可用公式W = I2Rt计算

B．如果是纯电阻电路，电热可用公式W = I2Rt计算，但不能用公式W = UIt计算

C．如果不是纯电阻电路，电功只能用公式W = I2Rt计算

D．如果不是纯电阻电路，电热可用公式W = I2Rt计算，也可用公式W = UIt计算

6．一段粗细均匀的电阻丝，横截面的直径为d ，电阻是R 。把它拉制成直径为d/10的均匀细丝后，它的电阻变成（    ）

A．100R      	B．10000R  	C．R/100   	D．R/10000

7．一个标有“220V 60W”的白炽灯炮，加上的电压U由零逐渐增大到220V，在此过程中，电压(U)和电流(I)的关系可用图线表示．图中给出的四个图线中，符合实际的是	（    ）

8． R1和R2分别标有“2Ω、1.0A”和“4Ω、0.5A”，将它们串联后接入电路中，如图所示，则此电路中允许消耗的最大功率为（   ）

A. 6.0 W     B. 5.0 W     C. 3.0 W      D. 1.5 W

9．如图所示，额定电压为110V的两盏电灯，额定功率分别为＝100W，＝25W．把它们接到220V的电路上，欲使它们都能正常发光且耗电最少，应采用的接法是（    ）

A　　　　　　　　   B　　　　　　 C　　　　　　　 D

10．在研究微型电动机的性能时，应用如图所示的实验电路。当调节滑动变阻器R并控制电动机停止转动时，电流表和电压表的示数分别为0.50A和2.0V。重新调节R并使电动机恢复正常运转，此时电流表和电压表的示数分别为2.0A和24.0V。则这台电动机正常运转时输出功率为（    ）	（    ）

A．32W	    B．44W       C．47W	     D．48W

11、如图所示，A、B、C、D是滑线变阻器的四个接线柱，现把此变阻器串联接人电路中，并要求滑片P向接线柱C移动时电路中的电流减小，则接人电路的接线柱可以是( 	).

A．A和B		B．A和C

C．B和C		D．A和D

12、.标有“220 V、15 W”和“12 V、15 W”的甲、乙两灯泡相比较，下列说法正确的是(  	)

A.甲灯丝短而粗，乙灯丝细而长

B.正常发光时，甲比乙更亮些

C.正常发光时，甲灯的电流比乙灯大

D.甲、乙灯串联使用时，甲灯两端的电压比乙灯大

13、将一只阻值为数千欧的电阻R1和一只阻值为千分之几欧的电阻R2并联起来，则总电阻(	  ).

A．很接近R1而略大于R1		B．很接近R1而略小于R1

C．很接近R2而略大于R2		D．很接近R2而略小于R2

14、一台直流电动机的额定电压为U，额定功率是P，电动机内电枢导线的电阻为R，那么它正常工作时的电流强度是（    ）

A、等于U／R    B、等于P／U    C、大于U／R    D、大于P／U

15、用电压表检查图示电路中的故障，测得Uad＝5.0 V，Ucd＝0 V，Ubc＝0 V，Uab＝5.0 V，则此故障可能是(   )

A．L断路

B．R断路

C．R′断路

D．S断路

16、如图所示，已知R1=R2，R3=R4，R2＞R3那么，将电路的两端接到电源上后，它们消耗的电功率P1、P2、P3、P4的关系（   ）

A．P1＞P2＞P3＞P4    		B．P1＞P4＞P3＞P2

C．P4＞P1＞P3＞P2    		D．P3＞P2＞P1＞P4

二、填空题（本题共6小题，每空2分，满分32分。将正确的答案写在相应的横线上，不要求写出解答过程）

17．有“100V，100W”的灯A与“100V，25W”的灯B，连成图5所示的甲、乙两种电路，A、B两灯都可以正常发光。则R1 = ______Ω，R2 = ______Ω。

18.如图6所示的电路中，R1 = 10Ω ，R2 = 20Ω ，变阻器R3的最大值为30Ω ，则A．B两端的总电阻的最大值为       Ω 、最小值为       Ω 。

19.如图7所示，将一个电流表G和另一个电阻连接可以改装成伏特表或安培表，则甲图对应的是      表，要使它的量程加大，应使R1       （填“增大”或“减小”）；乙图对应的是       表，要使它的量程加大，应使R2       （填“增大”或“减小”）。

20.某次测量康铜丝的直径时螺旋测微器的示数如图甲所示．可知此次测得康铜丝的直径为________ mm. 乙图是测量康铜丝电阻的原理图，利用上面的电路图测出电阻值比真实值______(填“偏大”或“偏小”)。

甲         				      乙                  丙

21.用伏安法测电阻.当被测电阻的阻值不能估计时可采用试接的办法，如上图丙所示，让电压表一端接在电路上的a点，另一端先后接到b点、c点，注意观察两个电表的示数.若安培表示数有显著变化，电压表应接在a_______两点；若电压表的示数有显著变化，电压表应接在a_______两点.

22.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中，使用的小灯泡为“6 V 3 W”，其他供选择的器材有：

电压表V1（量程6 V，内阻20 kΩ)

电流表A1（量程3 A，内阻0.2 Ω)

电流表A2（量程0.6 A,内阻1 Ω）

变阻器R1（0~1000 Ω，0.5 A)

变阻器R2（0~20 Ω，2A）

学生电源E（6 V ~ 8 V）

开关S及导线若干

实验中要求在电压表0 ~ 6 V范围内读取并记录下12组左右不同的电压值U和对应的电流值I，以便作出伏安特性曲线，则在上述器材中，电流表应选_______，变阻器应选_______.

在右边方框中画出此实验的原理图.

三、计算题（本题共2小题，满分20分。每题均要求写出必要的文字说明，重要的物理规律，答题时应写出完整的数值和单位。只有结果没有过程的不能得分，过程不完整的不能得满分。）

23、某工厂由于生产需要用一部直流电动机提升重物，装置如图所示，重物质量m为50kg.电源电动势E为110V，内阻不计，当电动机以0.85m/s的恒定速度向上提升重物时，电路中的电流强度为5A.不计摩擦阻力，重力加速度g取10m/s2，求：

(1)电动机的输入功率和输出功率各是多少？

(2)电动机线圈的电阻R是多少？

24. 电饭锅工作时有两种状态:一种是锅内水烧干前的加热状态，另一种是锅内水烧干后的保温状态.如图所示是电饭锅电路的示意图，S是用感温材料制造的开关，R1是电阻，R2是供加热用的电阻丝.

(1)试判断开关S接通时时，电饭锅处于哪种工作状态.

(2)如果要使R2在保温状态时的功率是加热状态时的一半，R1/R2应是多大?

参考答案

一、选择题

1．D   2．B  3．C  4．A   5．A  6．B   7．B  8．D  9．C  10．A  11.C  12.D  13.D  14.B  15.B  16.B

二、填空题

17．80；133   18．22 ；10   19．安培；减小；伏特；增大   20. 1.880  偏小  21.  c  b

22.  A2  R2

三、计算题

23、[解析]　(1)电动机的输入功率

P入＝IE＝5×110W＝550W.

电动机的输出功率

P出＝mgv＝50×10×0.85W＝425W.

(2)由能量守恒定律：

P入＝P出＋I2R，R＝＝5Ω

24.(1)电键S闭合时，电饭锅处于加热状态. (2)0.414