高二物理同步训练试题解析

第6章  第4节

1.	如图所示，RT为半导体热敏电阻，其他电阻都是普通电阻，当灯泡L的亮度变暗时，说明(　　)

A．环境温度变高

B．环境温度变低

C．环境温度不变

D．都有可能

答案：B

解析：当灯泡L的亮度变暗时，说明通过灯泡L的电流变小，RT的阻值变大，只有环境温度变低，RT的阻值才变大，所以选B.

2．用遥控器调换电视机频道的过程，实际上就是传感器把光信号转换为电信号的过程，下列属于这类传感器的是(　　)

A．红外报警装置

B．走廊照明灯的声控开关

C．自动洗衣机中的压力传感装置

D．电饭煲中控制加热和保温的温控器

答案：A

解析：红外报警器是当有人或物通过时，将红外线遮住从而使得光信号被遮住，红外报警器则通过另外的装置联系一定的动作，是将光信号转换为电信号的过程，则A选项正确；而B选项是将声音信号转换为电信号的过程，C选项是利用压力来传递信息的过程，D选项则通过温度来控制的过程．

3．关于发光二极管，下列说法正确的是(　　)

A．发光二极管能发光，不具有单向导电性

B．发光二极管能直接把电能转化为光能

C．发光二极管只要在两端加有正向电压，就可以发光

D．发光二极管只有加正向电压时，才有可能发光

答案：BD

解析：发光二极管和普通二极管一样，都具有单向导电性，都是半导体材料制成的，只有当两端加正向电压时，才能处于导通状态，才可能发光，但不一定发光，要求达到一定的电压值，它能直接把电能转化为光能．

4.

如图所示的光控电路用发光二极管LED模仿路灯RG为光敏电阻．“”是具有特殊功能的“非”门，当加在它输入端A的电压逐渐上升到某个值时，输出端电压Y会突然从高电平跳到低电平，而当输入端A的电压下降到另一值时，输出端Y会从低电平跳到高电平．在天暗时路灯(发光二极管)会点亮，下列说法中正确的是(　　)

A．天暗时，Y处于高电平

B．天暗时，Y处于低电平

C．当R1调大时，A端的电势降低，灯(发光二极管)点亮

D．当R1调大时，A端的电势降低，灯(发光二极管)熄灭

答案：BD

解析：天暗时，光敏电阻RG大，A点电势高，Y处于低电平．因φA＝·RG，R1调大时，φA减小，φY处于高电平，LED的电压小，二极管熄灭．

5. 下图是温度报警器电路示意图，下列关于此电路的分析正确的是(　　)

A．当RT的温度升高时，RT减小，A端电势降低，Y端电势升高，蜂鸣器会发出报警声

B．当RT的温度升高时，RT减小，A端电势升高，Y端电势降低，蜂鸣器会发出报警声

C．当增大R1时，A端电势升高，Y端电势降低，蜂鸣器会发出报警声

D．当增大R1时，A端电势降低，Y端电势升高，蜂鸣器会发出报警声

答案：BC

解析：RT的温度升高时，阻值减小，A点电势升高到某一数值，Y端电势突然降低，蜂鸣器导通发出警报，A错B对．当增大R1时，A端电势升高到某一数值，Y端电势突然降低，电流通过蜂鸣器，发出报警声，C对D错．

6.	如图所示为一测定液面高低的传感器示意图，A为固定的导体芯，B为导体芯外面的一层绝缘物质，C为导电液体，把传感器接到图示电路中，已知灵敏电流表指针偏转方向与电流方向相同．如果发现指针正向右偏转，则导电液体的深度h变化为(　　)

A．h正在增大　　　　　　	B．h正在减小

C．h不变  	D．无法确定

答案：B

解析：由电源极性及电流方向可知，A、B构成的电容器上的电荷量减小，据C＝，电容C在减小，可推知正对面积S减小，即h在减小．

7．随着生活水平的提高，自动干手机已进入家庭．洗手后，将湿手靠近自动干手机，机内的传感器便驱动电热器加热，有热空气从机内吹出，将湿手烘干．手靠近干手机能使传感器工作，是因为(　　)

A．改变了湿度      B．改变了温度

C．改变了磁场      D．改变了电容

答案：D

解析：手靠近干手机时，改变了设置在干手机内的电容式传感器的电容，干手机开始工作．能否用湿度或温度传感器来驱动电热器工作呢？理论上是可行的，但作为干手机，如果用湿度或温度传感器则有很大缺陷，因为干手机周围的环境(如湿度和温度)一年四季都在变化，与手的靠近无关．选项D正确．

8．如图是热水器中的恒温集成电路，R0是热敏电阻，温度较低时其阻值很大，温度较高时阻值很小．如图热水器中没有水或水温较高时，继电器会放开弹簧片，发热器断路，反之会吸住簧片接通发热器．如果热水器中没有水时，电路中BC部分就处于__________(填“断路”或“短路”)，则在电路图的虚线框内的门电路应是__________门，当温度较低时，门电路的输入端A是__________电势(填“高”或“低”)．

答案：断路　与　高

解析：热水器没有水时，电路中BC部分处于断路，B处于低电势，电路图中的虚线框内为“与”门，则继电器中没电流，继电器放开簧片，发热器断路．当热水器有水时，B处于高电势；若水温较高，R0阻值很小，A处于低电势，因“与”门使继电器放开弹簧片，发热器断路；若水温低，R0阻值很大，A处于高电势，此时继电器接通发热器．

9.

如图甲所示，斯密特触发器可以将连续变化的模拟信号转换为突变的数字信号，当加在它的输入端A的电势逐渐上升到1.6 V，输出端Y会突然从高电平跳到低电平0.25 V，而当输入端A的电势下降到0.8 V时，输出端Y会从低电平跳到高电平3.4 V.

(1)斯密特触发器相当于一种“________”门电路．

(2)如图乙所示是一个温度报警器的简易电路图，RT为热敏电阻，R1为可变电阻(最大阻值为1 kΩ)，蜂鸣器工作电压3 V～5 V，热敏电阻的阻值随温度变化如图丙所示，若要求热敏电阻在感测到80℃时报警，则R1应调至________kΩ；若要求热敏电阻在感测到更高的温度时才报警，R1的阻值应________(选填“增大”、“减小”或“不变”)．

答案：(1)非　(2)0.42　减小

解析：(1)输出状态和输入状态相反，相当于“非”门电路．

(2)热敏电阻在80℃时的电阻是RT＝80 Ω，斯密特触发器输入端A的电势是0.8 V时，输出端Y的电压为3.4 V，这时蜂鸣器开始工作．由串联电路分压特点知：

＝＝

∴R1＝80× Ω＝420 Ω＝0.42  kΩ.

由热敏电阻的阻值随温度变化的图象可知，温度升高时，热敏电阻的阻值减小，而斯密特触发器输入端的电压仍保持不变，则电阻R1的阻值应减小．

10．如图是红外线遥控接收器，甲图为遥控器，乙图为电路，电路中G为红外线接收头OUT，LED为发光二极管，R为电阻，阻值约为510 Ω，HTD为电压陶瓷喇叭，当接收头未接收到红外线时，接收器不发声．当用遥控器对准接收头(30m以内)发射红外线时：

(1)会发生什么现象？

(2)接收头的作用原理是什么？

答案：(1)陶瓷喇叭发出响声，同时发光二极管被点亮闪烁．

(2)接收头G是接红外线的．当接收头接收到红外线时，接收头输入端为高电平，输出端为低电平，喇叭会响，同时二极管会发光．此实验是演示红外线能够实现远距离遥控．

11. 如图所示用电磁继电器设计一个高温报警器，要求是：正常情况绿灯亮，有险情时电铃报警．可供选择的器材如下：热敏电阻、绿灯泡、小电铃、学生用电源、继电器、滑动变阻器、开关、导线．

答案：如图所示．

解析：将热敏电阻、学生用电源、滑动变阻器、开关串联接入继电器的a、b端；将学生用电源与电铃、绿灯泡分别接入c、d、e之间．正常时热敏电阻阻值大，ab间电流小，磁性弱，ce接通，绿灯亮．温度升高时，热敏电阻阻值变小，ab间电流变大，磁性变强，吸住衔铁，cd接通，ce断开，绿灯灭，电铃响．

12．下图(甲)为斯密特触发器，当加在它的输入端A的电压逐渐上升到某个值(1.6 V)时，输出端Y会突然从高电平跳到低电平(0.25 V)，而当输入端A的电压下降到另一个值的时候(0.8 V)，Y会从低电平跳到高电平(3.4 V)．图(乙)为一光控电路，用发光二极管LED模仿路灯，RG为光敏电阻．关于斯密特触发器和光控电路的下列说法中错误的是(　　)

A．斯密特触发器的作用是将数字信号转换为模拟信号

B．斯密特触发器是具有特殊功能的非门

C．要想在天更暗时路灯才会亮，应该把R1的阻值调大些

D．当输出端Y突然从高电平跳到低电平时，二极管发光

答案：A

解析：斯密特触发器是一种特殊的非门，它把连续变化的模拟信号转换为突变的数字信号，A项说法错误，B项说法正确．把R1的阻值调大些，只有RG的阻值达更大，才能使斯密特触发器的A端电压达到某个值(1.6 V)，即天更暗；当输出端Y突然跳到低电平时，发光二极管导通就发光，C、D项正确．