高二物理同步训练试题解析

第5章  第5节

1．对于电能输送的以下说法，正确的是(　　)

A．输送电能的基本要求是：可靠、保质、经济

B．减小输电导线上功率损失的唯一方法是采用高压输电

C．减小输电线上电压损失的唯一方法是增大导线的横截面积

D．实际输电时，要综合考虑各种因素，如输送功率大小、距离远近、技术和经济要求等

答案：AD

解析：减小输电线上功率损失的两个途径：一是减小电阻，可以采用电阻率较小的导线或增大导线横截面积；二是减小电流，可以降低输送功率或提高输送电压，由上可知，B、C均错．

2．远距离输送交流电都采用高压输电，我国正在研究用比330 kV高很多的电压进行输电，采用高压输电的优点是(　　)

A．可节省电线的铜材料

B．可根据需要调节交流电的频率

C．可减少输电线上的能量损失

D．可加快输电的速度

答案：AC

解析：当输入电功率一定时，设为P，P＝IU，I是输电电流，U是输电电压，设输电导线电阻为R，则输电线上的损耗为P耗＝I2R＝R，要减小损耗有两条途径：增大输电电压U和减小输电线电阻，输电距离是一定的，要减小输电线电阻只能靠增大电线横截面积，这样就多用材料．如果采用更高的电压输电，就不用加粗导线，亦可换用铝等电阻率稍大、但价格低廉的材料了．原、副线圈中电流的频率总是相等的，变压器不改变交流电的频率，故A、C正确．

3．用电压U和KU分别输送相同电功率，且在输电线上损失的功率相同，导线长度和材料也相同，此两种情况下导线的横截面积之比为(　　)

A．K1　　　　　　	B．1K

C．K21  	D．1K2

答案：C

解析：由R＝ρ，P＝UI，ΔP＝I2R，得ΔP＝，可见在其他物理量一定时，S与U2成反比，故C正确．

4．在远距离输电中，当输电线的电阻和输送的电功率不变时，那么(　　)

A．输电线路上损失的电压与输送的电流成正比

B．输电的电压越高，输电线路上损失的电压越大

C．输电线路上损失的功率跟输送电压的平方成反比

D．输电线路上损失的功率跟输电线上的电流成正比

答案：AC

解析：输电线路上损失电压ΔU＝IR，在R一定时，ΔU和I成正比．若U越高，I＝，I越小，那么ΔU越小．输电线路上损失的功率ΔP＝I2R，当P一定时，I＝，所以ΔP＝()2R，即ΔP和U的平方成反比，跟I的平方成正比．故A、C正确．

5．某水电站，用总电阻为2.5 Ω的输电线输电给500 km外的用户，其输出电功率是3×106 kW.现用500 kV电压输电，则下列说法正确的是(　　)

A．输电线上输送的电流大小为2.0×105A

B．输电线上由电阻造成的损失电压为15 kV

C．若改用5 kV电压输电，则输电线上损失的功率为9×108 kW

D．输电线上损失的功率为ΔP＝U2/r，U为输电电压，r为输电线的电阻

答案：B

解析：输电线上输送的电流为I输＝＝＝6000 A，A选项错误．输电线上由电阻造成的损失电压U损＝I输×R线＝6000A×2.5 Ω＝1.5×104V，B选项正确．若输电电压为5 kV，则输电线上损失的功率不可能大于输电总功率3×106 kW，C选项错误，ΔP＝中，U应当为输电线上损失的电压，D选项错误．

6．下图为远距离高压输电的示意图．关于远距离输电，下列表述正确的是(　　)

A．增加输电导线的横截面积有利于减少输电过程中的电能损失

B．高压输电是通过减小输电电流来减小电路的发热损耗

C．在输送电压一定时，输送的电功率越大，输电过程中的电能损失越小

D．高压输电必须综合考虑各种因素，不一定是电压越高越好

答案：ABD

解析：依据输电原理，电路中的功率损耗ΔP＝I2R线，而R线＝ρ，增大输电线的横截面积，减小输电线的电阻，则能够减小输电线上的功率损耗，A正确；由P＝UI来看在输送功率一定的情况下，输送电压U越大，则输电电流越小，则功率损耗越小，B正确；若输电电压一定，输送功率越大，则电流I越大，电路中损耗的电功率越大，C错误；输电电压并不是电压越高越好，因为电压越高，对于安全和技术的要求越高，D正确．

7．水电站向小山村输电，输送的电功率为50 kW，若以1100 V送电，则线路损失为10 kW，若以3300 V送电，则线路损失可降为(　　)

A．3.3 kW  	B．1.1 kW

C．30 kW  	D．11 kW

答案：B

解析：由P＝UI，ΔP＝I2R可得：ΔP＝R，所以当输送电压增大为原来的3倍时，线路损失功率变为原来的，即ΔP＝1.1 kW.

8．远距离输电线路的示意图如图所示．

若发电机的输出电压不变，则下列叙述中正确的是(　　)

A．升压变压器的原线圈中的电流与用户用电设备消耗的功率无关

B．输电线中的电流只由升压变压器原、副线圈的匝数比决定

C．当用户用电器的总电阻减少时，输电线上损失的功率增大

D．升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压

答案：C

解析：变压器的输入功率、输入电流的大小是由次级负载消耗的功率大小决定的，选项A、B错误．用户用电器总电阻减少，据P＝，消耗功率增大，输电线中电流增大，线路损失功率增大，C项正确．升压变压器的输出电压等于输电线路电阻上损失电压加上降压变压器输入电压，D项错误．

9．如图所示，理想变压器原、副线圈匝数比n1：n2＝41，原线圈输入电压u＝1410sin100πtV，副线圈通过电阻R＝1 Ω的输电线对用户供电，则用户处最多接________盏“220 V40 W”电灯可保证正常发光．

答案：165

解析：由题意知原线圈的输入电压为U1＝＝＝1000 V．根据原、副线圈的匝数比得出副线圈两端的电压为U2＝U1＝×1000 V＝250 V．电灯正常工作电压U用＝220 V，则线路损失电压为ΔU＝U2－U用＝250 V－220 V＝30 V．输电线上的电流为I＝＝A＝30A.每只灯泡的正常工作电流为I额＝＝A＝A.用户处最多可接电灯的盏数为n＝＝30×盏＝165盏．

10．发电机的输出电压为220 V，输出功率为44 kW，每条输电线电阻为0.2 Ω，求用户得到的电压和电功率各是多少？如果发电站先用变压比为110的升压变压器将电压升高，经同样输电线路后经过101的降压变压器降压后供给用户，则用户得到的电压和电功率各是多少？

答案：140 V,2.8×104 W　219.2 V,43840 W

解析：在用220 V低压直接供电时，电路如图(左)所示，则有

I＝P0/U0＝44×103/220 A＝200 A

U′线＝Ir线＝200×(2×0.2) V＝80 V

U′用＝U0－U′线＝(220－80) V＝140 V

P′线＝IU′线＝200×80 W＝16×103 W

P′用＝P0－P′线＝(44×103－16×103) W

＝2.8×104 W

在采用高压供电时，电路如图(右)所示：

U1＝n1/n0·U0＝10U0＝2200 V

I1＝P0/U1＝44×103/2200 A＝20 A

U″线＝I1r线＝20×(2×0.2) V＝8 V

∴U2＝U1－U″线＝(2200－8) V＝2192 V

∴U用＝U2·n4/n3＝2192×1/10 V

＝219.2 V

P″用＝P0－P″线＝(44×103－160) W＝43840 W.

11．某发电厂通过两条输电线向远处的用电设备供电，当发电厂输出的功率为P0时，额定电压为U的用电设备消耗的功率为P1，若发电厂用一台升压变压器T1先把电压升高，仍通过原来的输电线供电，到达用电设备所在地，再通过一台降压变压器T2把电压降到用电设备的额定电压供用电设备使用．这样改变后，当发电厂输出的功率仍为P0，用电设备的数量可增加，其总功率增加P2，试求所用升压变压器T1的原线圈与副线圈的匝数比以及降压变压器T2的原线圈与副线圈的匝数比各为多少？

解析：设输电线的电阻为R，当发电厂直接向用电设备供电时，输电线中的电流为I1，则有P1＝I1U，

P0－P1＝I12R，

解得I1＝，R＝·U2.

设降压变压器T2的输入电流I2′，输出电流I2，则有P2＝I2U，

P0－P2＝I2′2R，

由此得I2＝，I2′＝＝ .

故降压变压器T2原线圈匝数N3与副线圈匝数N4之比＝＝ .

升压变压器T1的原线圈匝数N1与副线圈匝数N2之比＝＝.

12．中国已投产运行的1000 kV特高压输电是目前世界上电压最高的输电工程．假设甲、乙两地原来用500 kV的超高压输电，输电线上损耗的电功率为P.在保持输送电功率和输电线电阻都不变的条件下，现改用1000 kV特高压输电，若不考虑其他因素的影响，则输电线上损耗的电功率将变为(　　)

A.  	B.

C．2P  	D．4P

答案：A

解析：由P＝IU知，若输送功率不变，当输送电压增大一倍时，输电电流减为原来的，输电线电阻不变，由P损＝I2r知损失的电功率变为原来的，故正确选项为A.

13．一台发电机最大输出功率为4000 kW，电压为4000 V，经变压器T1升压后向远方输电．输电线路总电阻R＝1 kΩ.到目的地经变压器T2降压，负载为多个正常发光的灯泡(220 V　60 W)．若在输电线路上消耗的功率为发电机输出功率的10%，变压器T1和T2的耗损可忽略，发电机处于满负荷工作状态，则

A．T1原、副线圈电流分别为103 A和20 A

B．T2原、副线圈电压分别为1.8×105 V和220 V

C．T1和T2的变压比分别为1∶50和40∶1

D．有6×104盏灯泡(220 V,60 W)正常发光

答案：ABD

解析：输电线上消耗的功率P线＝I22R＝400 kW，则I2＝＝20 A，又P1＝U1I1，则I1＝＝103 A，故A正确；T1的变压比＝＝，又P＝U1I1＝U2I2，得U2＝2×105 V，输电线上损失电压U线＝I2R＝2×104 V，则T2原线圈的输入电压U3＝U2－U线＝1.8×105 V，又灯泡正常发光，T2的副线圈的电压为220 V，B正确；T2的变压比＝＝，C错误；根据U3I2＝60n，解得n＝6×104，D正确．