高二物理同步训练试题解析

第5章  第3节

1．关于对感抗的理解，下面说法正确的有(　　)

A．感抗是由于电流变化时在线圈中产生了自感电动势而对电流的变化产生的阻碍作用

B．感抗仅与电源的频率有关，与线圈自感系数无关

C．电感产生的感抗对交变电流有阻碍作用，但不会因此消耗电能

D．感抗和电阻等效，对任何交变电流都是一个确定值

答案：AC

解析：感抗产生的机理就是通过电感的电流发生变化，电感中会产生自感电动势阻碍原电流的变化，这种对变化电流的阻碍作用就是感抗．此过程中电感存储的电能没有消耗，交变电流频率越大，自感电动势越大，产生的阻碍作用越强；感抗越大，自感系数越大，产生的自感电动势也越大，阻碍作用也越大，所以只有A、C对．

2．对电容器能通交变电流的原因，下列说法中正确的是(　　)

A．当电容器接到交流电源上时，因为有自由电荷通过电容器，电路中才有交变电流

B．当电容器接到交流电源上时，电容器交替进行充电和放电，电路中才有交变电流

C．在有电容器的交流电路中，没有电荷定向移动

D．在有电容器的交流电路中，没有电荷能过电容器

答案：BD

解析：电容器实质上是通过反复充、放电来实现通电的，并无电荷通过电容器．

3．对低频扼流圈的说法正确的是(　　)

A．自感系数很小，对直流有很大的阻碍作用

B．自感系数很大，对低频交流有很大的阻碍作用

C．自感系数很大，对高频交流有很小的阻碍作用

D．自感系数很大，对直流无阻碍作用

答案：B

4．有一个电阻极小的导线绕制成的线圈接在交流电源上，如果电源的电压峰值保持一定，下列哪种情况下，通过绕圈的电流最小(　　)

A．所加电源的频率为50赫兹

B．所加电源的频率为100赫兹

C．所加电源的频率为50赫兹，线圈的匝数较少

D．在线圈中加入铁芯，所加电源的频率为100赫兹

答案：D

5．如图所示交流电源的电压有效值跟直流的电压相等，当将双刀双掷开关接到直流电源上时，灯泡的实际功率为P1，而将双刀双掷开关接在交流电源上时，灯泡的实际功率为P2，则(　　)

A．P1＝P2　　　　　	B．P1>P2

C．P1<P2  	D．不能比较

答案：B

6．如图所示，把电阻、电感器、电容器并联接到某一交流电源上，三个电流表的示数相同，若保持电源电压不变，而将频率加大，则三个电流表的示数I1、I2、I3的大小关系是(　　)

A．I1＝I2＝I3  	B．I1>I2>I3

C．I2>I1>I3  	D．I3>I1>I2

答案：D

7．如图所示，线圈L的自感系数和电容器的电容C都很小(如L＝100 μH，c＝100 pF)，此电路的主要作用是____________．

答案：阻交流、通直流、输出直流电流

B级　提升能力

8．如图所示，三个灯泡是相同的，额定功率足够大，直流电源E1内阻可以忽略，交流电源E2的电动势有效值与E1相等，自感线圈电阻不计，当开关S接点A时，三灯亮度相同，当开关S接点B时(　　)

A．甲、乙、丙三灯亮度相同

B．甲灯变亮，丙灯不亮

C．甲灯和乙灯亮度相同，丙灯不亮

D．乙灯变亮，丙灯不亮

答案：D

解析：当开关S接到A点时，三个相同的灯泡亮度相同，说明通过三个灯泡的电流大小相等，三个支路对所加频率的交流电的阻碍作用相同．当开关S接B点时，由于所加的是直流电，含电阻支路的阻碍作用不变，含电感线圈支路的阻碍作用减小(线圈有“阻交流，通直流”的作用)，含电容支路的阻碍作用变为无穷大(电容有“通交流，阻直流”的作用)．所以甲灯亮度不变乙灯变亮，丙灯不亮．

9．如图所示，两个同学利用图示装置做实验，第一位同学使ab在导轨上匀速运动，第二位同学使ab在导轨上做变速运动，但两位同学对ab杆做的功一样多，第一位同学的方法使小灯泡消耗的电能为W1，第二位同学的方法使小灯泡消耗的电能为W2，它们相比较(　　)

A．W1＝W2  	B．W1>W2

C．W1<W2  	D．不能比较

答案：B

解析：匀速运动时，产生的感应电动势是恒定的，感应电流也是恒定的，因此在线圈上不会产生感抗，所以通过小灯泡的电流大，消耗的电能多；当ab做变速运动时，产生的感应电动势是变化的，感应电流也是变化的，在线圈上产生感抗，使通过小灯泡的电流减小，因此消耗的电能少．故B正确．

10.“二分频”音箱内有高、低两个扬声器．音箱要将扩音机送来的含有不同频率的混合音频电流按高、低频段分离出来，送往相应的扬声器，以便使电流所携带的音频信息按原比例还原成高、低频的机械振动．如图所示为音箱的电路简化图，高、低频混合电流由a、b端输入，L1和L2是线圈，C1和C2是电容器，则(　　)

A．甲扬声器是高音扬声器

B．C2的作用是阻碍低频电流通过乙扬声器

C．L1的作用是阻碍低频电流通过甲扬声器

D．L2的作用是减弱乙扬声器的低频电流

答案：BD

解析：甲扬声器中，L1串联在电路中，对高频电流的阻碍作用很大，对低频电流阻碍作用较小；C1并联在电路中，对高频电流的阻碍作用小，可以给高频电流提供通路，使低频电流通过扬声器传出，所以甲为低频扬声器．乙扬声器中，C2串联在电路中，对低频电流的阻碍作用很大，对高频电流的阻碍作用较小，L2并联在电路中，对低频电流的阻碍作用较小，可以给低频电流提供通路，使高频电流通过扬声器传出，所以乙为高频扬声器．

11．某电子电路的输入端输入的电流既有直流成分，又含交流高频、低频成分，若通过图所示的装置，只把交流低频成分输送到下一级，那么关于该电路中各器件的作用，下列说法中不正确的是(　　)

A．L“通直流、阻交流”，起到消除交流成分的作用

B．C1是隔直电容器

C．C2起到消除高频成分的作用

D．以上说法都不对

答案：AD

解析：L“通直流，阻交流”，起到消除直流成分的作用．A错；C1“隔直流，通交流”，B对；频率越大，容抗越小，C2允许高频通过，再次起到过滤作用，C对．符合题意的选项为A、D.

12．如图所示是电子技术中的常用电路，其中乙图中的电容器的电容C较小，丙图中电容器的电容C较大，ab是部分电路的输入端，其中输入的高频成分用“—”表示，低频成分用“～”，直流成分用“－”表示，关于负载电阻R中得到的电流特征、下列说法中正确的是(　　)

A图甲中R得到的是交流成分	B．图乙中R得到的是高频成分

C．图乙中R得到的是低频成分	D．图丙中R得到的是直流成分

答案：AD

解析：当交变电流加在电容器上时，电容器有“通交流、隔直流，通高频、阻低频”的特性，电容器的电容越大，交流的频率越高，电容器对交流电的阻碍作用就越小，容抗也就越小．综上所述，选项A、D正确．

13．收音机中的音量控制电路部分如图所示，调节滑动变阻器的滑片P，可控制扬声器的音量．但收音机直接接收到的信号，既有高频信号，又有低频信号，而扬声器所需的音频信号是低频信号，为此，需要用电容器C1、C2滤去直流和高频部分．根据电容器容抗的性质，试确定C1、C2应分别用电容较大的，还是较小的．

答案：C1用大电容，C2用小电容

解析：C1的作用是滤去直流成分而且要能让低频成分通过，故应选用大电容；C2的作用是滤去高频成分且要阻碍低频成分通过，故应选用小电容．