第四节：变压器同步试题一

基础达标：

1．下列关于理想变压器的说法中，正确的是(    )

A．输入功率等于输出功率

B．输送的电能经变压器先转化为磁场能,再转化为电能

C．输送的电能经变压器先转化为电场能,再转化为电能

D．输送的电能经变压器的铁芯直接传输过去

答案：AB

2．正常工作的理想变压器的原、副线圈中，数值上一定相等的是(    )

A．电流的频率

B．端电压的峰值

C．电流的有效值

D．电功率

答案：AD

3．用一理想变压器向一负载R供电，如图1所示,当增大负载电阻R时,原线圈中的电流I1和副线圈中的电流I2之间的关系是(    )

A．I2增大,I1也增大

B．I2增大,I1却减小

C．I2减小,I1也减小

D．I2减小,I1却增大

答案：C

4．对于理想变压器,下列说法中正确的是(    )

A．原线圈的输入功率,随着副线圈输出功率的增大而增大

B．原线圈的输入电流,随着副线圈输出电流的增大而增大

C．副线圈的输出电压随负载电阻的增大而增大

D．副线圈的输出电流随负载电阻的增大而减小

答案：ABD

5．一个理想变压器,原线圈输入220 V电压时,副线圈输出电压为22 V,若副线圈增加100匝后输出电压增加到33 V,则变压器原线圈匝数为__________匝．

答案：2 000

6．一个电压互感器的变压比为10∶1,副线圈接入交流电压表的示数为220 V,则所测高压电路中的电压为__________ V．

答案：2 200

7．如图所示的理想变压器,它的初级线圈接在交流电源上,次级线圈接一个标有“12 V  100 W”的灯泡,已知变压器初、次级线圈的匝数比为18∶1,那么小灯泡正常工作时,图中的电压表的读数为__________ V,电流表的读数为__________ A．

答案：216  0．46

8．如图3所示为一理想变压器和负载电阻R,下列哪些做法可增加变压器的输入功率(    )

A．只减少副线圈匝数

B．只减少原线圈匝数

C．只增加副线圈匝数

D．只减小R的阻值

答案：BCD

9．将输入电压为220 V、输出电压为6 V的变压器,改装成输出电压为30 V的变压器,副线圈原来的匝数为30匝,原线圈的匝数不变,则副线圈应增加的匝数为(    )

A．150匝

B．144匝

C．130匝

D．120匝

答案：D

10．一台理想变压器的原、副线圈匝数比为4∶1,若原线圈加上u=1 414sin100πt V的交流电,则用交流电压表测得副线圈两端的电压是(    )

A.250 V

B.353.5 V

C.499.8 V

D.200 V

答案：A

11．如图所示，一理想变压器初次级线圈的匝数比为3:1，次级接三个相同的灯泡，均能正常发光，初级线圈中串有一个相同的灯泡L，则  (   )

A．灯L也能正常发光

B．灯L比另三灯都暗

C．灯L将会被烧坏

D．不能确定

答案：A

12． 如图所示，在绕制变压器时，某人误将两个线圈绕在图示变压器的铁芯的左右两个臂上，当通以交流电时，每个线圈产生的磁通量都只有一半通过另一个线圈，另一半通过中间的臂，已知圈1、2的匝数之比为N1:N2=2:1，在不接负载的情况下  (   )

A．当线圈1输入电压220V，线圈2输出电压为110V

B．当线圈1输入电压220V，线圈2输出电压为55V

C．当线圈2输入电压为110V时，线圈1电压为220V

D．当线圈2输入电压为110V时，线圈1电压为110V

答案：BD

13．如图所示电路中，当a、b两端与e、f两端分别加上220V的交流电压时，测得c、d间与g、h间的电压均为110V，若分别在c、d与g、h两端加上110V的交流电压，则a、b间与e、f间的电压分别为  (   )

A．220V，220V

B．220V，110V

C．110V，110V

D．220V，0

答案：B

14．如图所示理想变压器原副线圈匝数之比:n1:n2=4:1，原线圈两端连接光滑导轨，副线圈与电阻R连接组成闭合回路，当直导线AB在匀速强磁场中沿导轨匀速地向左作切割磁感线运动时，安培表A1的读数为12mA，那么安培表A2的读数为  (   )

A．0

B．3mA

C．48mA

D．与R值大小无关

答案：A

能力提升：

15. 如图所示，理想变压器的输入端电压 u=311sin100πt(V) ，原副线圈的匝数之比为n1 :n2=10:1 ；若图中电流表读数为 2 A ，则  (   )

A．电压表读数为 220 V

B．电压表读数为 22 V

C．变压器输出功率为 44 W

D．变压器输入功率为 440 W

答案：BC

16. 如图所示,理想变压器原线圈的匝数为1 000匝,两个副线圈的匝数分别为n2=50匝和n3=100匝,L1是“6 V  2 W”的小灯泡，L2是“12 V  4W”的小灯泡，当n1接上交流电压时，L1、L2都正常发光，那么，原线圈中的电流为(    )

A.160 A

B.130 A

C.120 A

D.140 A

答案：C

17.如图所示,变压器的原线圈及两个副线圈匝数比为n1∶n2∶n3=4∶2∶1,所连接的三个小灯泡消耗的功率相同,则流过每个灯泡的电流之比I1∶I2∶I3=_____________;三个灯泡的电阻之比为R1∶R2∶R3=___________.

答案：1∶1∶2  4∶4∶1

18. 如图所示为两个互感器，在图中圆圈内a、b表示电表，已知电压比为100，电流比为10，电压表的示数为220V，电流表的示数为10A，则  (   )

A.a为电流表，b为电压表

B.a为电压表，b为电流表

C.线路输送电功率是2200W

D.线路输送电功率是2.2×106W

答案：BD

19.如图所示理想变压器，三个线圈匝数分别为n1、n2、n3，线圈两端电压分别为U1、U2、U3其中线圈1接交流电源，线圈中电流分别为I1、I2、I3，则以下关系正确的是  (   )

A.U1:U2=n1:n2，U2:U3=n2:n3

B.I1:I2=n1:n3，I1:I3=n3:n1

C.n1I1=n2I2+n3I3

D.U1I1=U2I2+U3I3

答案：ACD

20.如图所示，理想变压器初、次级线圈的匝数之比n1:n2=2:1，且分别接有完全相同的纯电阻，电源的电压为U，则次级线圈的输出电压为  (   )

A.U2

B.U3

C.25U

D.34U

答案：C

21．如图所示,理想变压器有两个副线圈,原线圈1接220 V交流电源,副线圈2的匝数为30匝,两端接有“12 V  12 W”的灯泡L，副线圈3的输出电压为110 V，两端接有电阻R.若L正常发光且通过R的电流为0.4 A,求：

(1)、副线圈3的匝数n3;

(2)、原线圈1的匝数n1和通过它的电流I1.

答案：(1)275匝  (2)550匝  0.255 A

22．交流发电机的路端电压是220 V,输出功率是55 kW,输电导线电阻为0.4 Ω.问：

(1)如果不用变压器,导线上损失的电功率和电压各是多少?

(2)如果用变压器先将电压提升到2 220 V,导线上损失的电功率和电压又是多少?

答案：(1)25 kW  100 V  (2)0.25 kW  10 V

23．如图所示理想变压器两边连接着四盏额定电压为U的相同的电灯，它们均正常发光，如每只电灯的电阻为R，则输入端ab处的输入电压和电流各是多大？（导线电阻忽略不计）.

答案：输入端电流为U/R,输入端电压为4U

24.如图所示，变压器副线圈中有电阻R=7.26Ω，消耗功率为6W，另有一单匝线圈串接有毫伏表，读数为uO=50mV，原线圈两端电压为u=311sinπtV，求原、副线圈的匝数和铁芯内的磁通量变化率.

答案：原线圈匝数为：4400匝，副线圈匝数为132匝

0.05

25.如图所示，一个理想变压器（可视为理想变压器）的原线圈接在220V的市电上，向额定电压为1.80×104V的霓虹灯供电，使它正常发光，为了安全，需要原线圈回路中接入熔断器，使副线圈电路中电流超过12mA时，溶丝便熔断.

(1)溶丝的熔断电流是多大？

(2)当副线圈电路中电流为10mA时，变压器的输入功率是多大？

答案：（1）54/55A

（2）180W