第六章　传感器 综合检测

测试时间：90分钟，分值120分

班级________　姓名________　分数________

第Ⅰ卷(选择题，共40分)

一、选择题(本题共10小题，每小题4分，共40分．在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确．全部选对得5分，选不全的得2分，有选错或不答的得0分)

1．下列说法中正确的是(　　)

A．传感器担负着信息采集的任务

B．干簧管是一种磁传感器

C．传感器不是电视遥控接收器的主要元件

D．传感器是能够将力、温度、光、声、化学成分转换为电信号的主要工具

答案：ABD

解析：电视遥控接收器由传感器接收红外线信号转换为电信号达到控制作用，选项C错误．

2．下列器件不是应用温度传感器的是(　　)

A．电熨斗　　　　　	B．话筒

C．电饭锅  	D．测温仪

答案：B

解析：电熨斗、电饭锅和测温仪都是把非电学量温度转换为电学量，都要使用温度传感器．话筒把非电学量声音转换为电学量，不需要使用温度传感器．

3． 2007年度诺贝尔物理学奖授予了法国和德国的两位科学家，以表彰他们发现“巨磁电阻效应”．基于巨磁电阻效应开发的用于读取硬盘数据的技术，被认为是纳米技术的第一次真正应用．在下列有关其他电阻应用的说法中，错误的是(　　)

A．热敏电阻可应用于温度测控装置中

B．光敏电阻是一种光电传感器

C．电阻丝可应用于电热设备中

D．电阻在电路中主要起到通过直流、阻碍交流的作用

答案：D

解析：电阻对直流和交流都有阻碍作用，故D错误．

4.惯性制导系统已广泛应用于弹道式导弹工程中，这一个系统的重要元件之一是加速度计．加速度计的构造原理的示意图如右图所示．沿导弹长度方向安装的固定光滑杆上套一质量为m的滑块，滑块两侧分别为与劲度系数为k的弹簧相连；两弹簧的另一端与固定壁相连．滑块原来静止，弹簧处于自然长度，滑块上有指针可通过标尺测出滑块的位移，然后通过控制系统进行制导．设某段时间内导弹沿水平方向运动，指针向左偏离O点的距离为s，则这段时间内导弹的加速度(　　)

A．方向向左，大小为ks/m　	B．方向向右，大小为ks/m

C．方向向左，大小为2ks/m  	D．方向向右，大小为2ks/m

答案：D

解析：合力向右，所以加速度也必须向右，大小为2ks/m.

5．如图所示，M是一小型理想变压器，接线柱a、b接在电压u＝311sin314t V的正弦交流电源上，变压器右侧部分为一火警报警系统原理图，其中R2为用半导体热敏材料制成的正温度系数传感器，电流表A2为值班室的显示器，显示通过R1的电流，电压表V2显示加在报警器上的电压(报警器未画出)，R3为一定值电阻．当传感器R2所在处出现火警时，以下说法中正确的是(　　)

A．A1的示数不变，A2的示数增大

B．V1的示数不变，V2的示数减小

C．V1的示数不变，V2的示数增大

D．A1的示数增大，A2的示数减小

答案：C

解析：当传感器R2处出现火情时，R2电阻变大，总电阻变大，总电流变小，R3电压变小，由于副线圈路端电压不变，所以R2和R1并联部分电压变大，即电压表V2示数变大，R1电流变大，即电流表A2示数将变大．又因为副线圈的负载总功率变小，原线圈的功率也将变小，但原线圈的电压不变，所以V1示数不变，A1示数变小．所以选项C正确．

6．有定值电阻、热敏电阻和光敏电阻三只元件，将这三只元件分别用黑纸包住或者把元件置于热水中，分别用欧姆表测量它们的阻值，观察欧姆表的示数，下列说法中正确的是(　　)

A．置入热水中和不置入热水中相比，欧姆表示数变化较大，这只元件一定是热敏电阻

B．置入热水中和不置入热水中相比，欧姆表示数不变化，这只元件一定是定值电阻

C．用黑纸包住元件与不用黑纸包住元件，欧姆表示数变化较大，这只元件一定是光敏电阻

D．用黑纸包住元件与不用黑纸包住元件，欧姆表示数相同，这只元件一定是定值电阻

答案：AC

解析：置入热水中和不置入热水中相比，欧姆表示数变化比较大，说明电阻随温度变化明显，一定是热敏电阻，若欧姆表示数不变化，这只元件可能是定值电阻也可能是光敏电阻，所以选项A正确，B错误．用黑纸包住元件与不用黑纸包住元件，欧姆表示数变化较大，说明元件电阻随光照强度的变化而变化，这只元件一定是光敏电阻，若欧姆表示数相同，这只元件可能是定值电阻也可能是热敏电阻，所以选项C正确，D错误．

7．电容式传感器是用来将各种非电信号转换为电信号的装置，由于电容器的电容C取决于极板正对面积S，极板间距离d以及极板间的电介质这几个因素，当某一物理量发生变化时就能引起上述某个因素的变化，从而又可推出另一个物理量的值，如图所示是四种电容式传感器的示意图．关于这四个传感器的作用，下列说法中正确的是(　　)

A．甲图的传感器可以用来测量角度

B．乙图的传感器可以用来测量液面高度

C．丙图的传感器可以用来测量压力

D．丁图的传感器可以用来测量速度

答案：ABC

解析：甲图中正对面积的大小取决于角度，且电容的大小与角度有关，可以用来测量角度，A对；乙图中金属芯线和导电液体可以看成电容器两极板，当金属芯线浸入液体越深，电容器两极板正对面积越大，电容越大，则可以测水深，B对；丙图中压力F的变化影响两极板距离，也就影响电容器电容的大小，则可以测压力，C对；丁图中位移x的大小影响电容器之间的介质，因而影响电容大小，可以测位移，但不能测速度，D错误．

8.传感器是一种采集信息的重要器件，右图是由电容器作为传感器来测定压力变化的电路，当待测压力作用于膜片电极上时，下列说法中正确的是(　　)

①若F向下压膜片电极，电路中有从a到b的电流；

②若F向下压膜片电极，电路中有从b到a的电流；

③若F向下压膜片电极，电路中不会有电流产生；

④若电流表有示数，说明压力F发生变化；

⑤若电流表有示数，说明压力F不会发生变化．

A．②④  	B．①④

C．③⑤  	D．①⑤

答案：A

解析：当下压时，因为C＝，d减小，C增大，在U不变时，因为C＝，Q增大，从b向a有电流流过，②正确；当F变化时，电容器两极板的间距变化，电容变化，电容器上的带电量发生变化，电路中有电流，④正确，故选A.

9．某同学在实验里熟悉各种仪器的使用．他将一条形磁铁放在水平转盘上，如图(甲)所示，磁铁可随转盘转动，另将一磁感应强度传感器固定在转盘旁边．当转盘(及磁铁)转动时，引起磁感应强度测量值周期性地变化，该变化的周期与转盘转动周期一致．经过操作，该同学在计算机上得到了如图(乙)所示的图象．

该同学猜测磁感应强度传感器内有一线圈，当测得磁感应强度最大时就是穿过线圈的磁通量最大时，按照这种猜测(　　)

A．在t＝0.1s时刻，线圈内产生的感应电流的方向发生了变化

B．在t＝0.15s时刻，线圈内产生的感应电流的方向发生了变化

C．在t＝0.1s时刻，线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值

D．在t＝0.15s时刻，线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值

答案：AC

解析：传感器内线圈的磁感应强度如图(乙)，在图(乙)中斜率既能反映线圈内产生的感应电流的方向变化，又能反映感应电流的大小变化．t＝0.1s时刻，斜率最大，线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值，并且产生的感应电流的方向发生了变化，所以AC正确；同理可知t＝0.15s时刻线圈内产生的感应电流的方向变化及大小变化情况，B、D不正确．

10．电容式话筒的保真度比动圈式话筒好，其工作原理如图所示．Q是绝缘支架，薄金属膜M和固定电极N形成一个电容器，被直流电源充电，当声波使膜片振动时，电容发生变化，电路中形成变化的电流．膜片向右运动时(　　)

A．电容变大

B．电容变小

C．导线AB中有向左的电流

D．导线AB中有向右的电流

答案：AC

解析：由平行板电容器电容公式知，带电两极间距变小，其电容变大，电容器将继续充电，故有B向A的电流流经导线．

第Ⅱ卷(非选择题，共80分)

二、填空题(每题5分，共15分)

11．如图所示是电阻式温度计，一般是利用金属铂做的，已知铂丝的电阻随温度的变化情况，测出铂丝的电阻就可以知道其温度．这实际上是一个传感器，它是将__________转化为__________来进行测量的．

答案：温度这个热学量　电阻这个电学量

12．按如图所示连接好电路，合上S、S1，发现小灯泡不亮，原因是__________；用电吹风对热敏电阻吹一会儿，会发现小灯泡____________，原因是____________；停止吹风，会发现__________，原因是__________；把热敏电阻放入冷水中会发现__________．

答案：热敏电阻阻值较大，左侧电路电流较小，电磁铁磁性较弱吸不住衔铁　变亮　电吹风对热敏电阻加热使其阻值变小，电路中电流增大，电磁铁吸住衔铁　小灯泡不会立即熄灭　热敏电阻温度仍然较高

小灯泡熄灭

13．传感器担负着信息采集任务，在自动控制中发挥着重要作用，传感器能够将感受到的物理量(如温度、光、声等)转换成便于测量的量(通常是电学量)，例如热敏电阻传感器，主要是应用了半导体材料制成的热敏电阻，热敏电阻随温度变化的图线如图(甲)所示，图(乙)是由热敏电阻Rt作为传感器制作的简单自动报警器线路圈．

(1)为了使温度过高时报警器响铃，c应接在__________(填a或b)．

(2)若使启动报警器的温度提高些，应将滑动变阻器滑片P点向__________移动(填左或右)．

(3)如果在调试报警器达到最低报警温度时，无论如何调节滑动变阻器滑片P都不能使报警器工作，且电路连接完好，各电路元件都能处于工作状态，则造成工作电路实际不能工作的原因可能是________________________．

答案：(1)a　(2)左　(3)①c接在b　②错误地把c接在b或与继电器串接的电源电动势太低

解析：(1)温度过高时热敏电阻阻值较小，继电器中工作电流较大，吸住簧片与a接触，报警器通电报警．

(2)若滑片向左移动，滑动变阻器阻值变大，只有报警温度提高，继电器才能达到工作电流进行控制．

(3)错误地把c接在b，则无论继电器怎样工作都不会使报警器获得电流而报警；若与继电器串接的电源电动势太低，电流不足以使继电器工作也不会报警．

三、论述计算题(本题共4小题，65分，解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案不得分，有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位)

14．电话的话筒可以把声音变化转换为电流变化．炭精话筒的结构如图所示，炭精盘和振动膜之间充满了接触不紧密的炭粒，声音使振动膜振动，改变炭粒接触的紧密程度，使炭粒的电阻发生变化，从而改变电路电流的大小．如果炭粒的电阻能在45～55 Ω的范围内变化，当加在它两端的电压为3 V时，求电路中电流变化的范围．

答案：0.055～0.067 A

解析：根据欧姆定律I＝，将数据代入计算得：

I1＝A＝0.067 A，I2＝A＝0.055 A.

15.如图所示为“神舟七号”飞船发射升空时火箭内测试仪平台上放置的一个压传感器，传感器上面压质量为M的物体，火箭点火后从地面向上加速升空，当升到某一高度时，加速度为a＝g/2，压力传感器此时显示出物体对平台的压力为火箭点火前压力的17/16，已知地球的半径为R，g为地面附近的重力加速度，试求此时火箭离地面的高度．

答案：

解析：设此时火箭升空高度为H，此处重力加速度为g′.

则有F－Mg′＝Ma，①

由万有引力定律可得：＝，②

又因为F＝Mg，③

由①②③得：H＝.

16．图甲为某同学研究自感现象的实验电路图，用电流传感器显示各时刻通过线圈L的电流．电路中电灯的电阻R1＝6.0 Ω，定值电阻R＝2.0 Ω，AB间的电压U＝6.0 V．开关S原来闭合，电路处于稳定状态．在t1＝1.0×10－3 s时刻断开开关S，此时刻前后电流传感器显示的电流随时间变化的图象如图乙所示．

(1)求出线圈L的直流电阻RL；

(2)在图甲中用箭头标出断开开关后瞬间通过电灯R1的电流方向．

答案：(1)2.0 Ω　(2)通过电灯R1的电流方向向左

解析：(1)由图读出，开始时流过电感线圈L的电流为定值I0＝1.5 A，

由欧姆定律I0＝，

解得RL＝2.0 Ω.

(2)开关S断开后，R1中电流方向向左( 在图中标出略)．

17．某同学设计了一种测定风力的装置，其原理如图所示，迎风板与一轻弹簧的一端N相接，穿在光滑的金属杆上．弹簧是绝缘材料制成的，其劲度系数k＝1300 N/m，自然长度L0＝0.5 m，均匀金属杆用电阻率较大的合金制成，迎风板面积S＝0.5 m2，工作时总是正对着风吹来的方向．电路中左端导线与金属杆M端相连，右端导线接在N点并可随迎风板在金属杆上滑动，且与金属杆接触良好．限流电阻的阻值R＝1 Ω，电源的电动势E＝12 V，内阻r＝0.5 Ω.合上开关，没有风吹时，弹簧处于原长，电压表的示数U1＝3.0 V；如果某时刻由于风吹使迎风板向左压缩弹簧，电压表示数为U2＝2.0 V，求：

(1)金属杆单位长度的电阻；

(2)此时作用在迎风板上的风力．

答案：(1)1 Ω　(2)260 N

解析：设无风时金属杆接入电路的电阻为R1，风吹时接入电路的电阻为R2由题意得

(1)无风时：U1＝R1

得R1＝＝ Ω＝0.5 Ω

所以金属单位长度的电阻

r＝＝ Ω/m＝1 Ω/m.

(2)有风时：U2＝R2

得R2＝＝ Ω＝0.3 Ω

此时，弹簧长度L＝＝m＝0.3 m

压缩量x＝L0－L＝(0.5－0.3)m＝0.2 m

由平衡得此时风力：F＝kx＝1300×0.2N＝260 N.