交变电流 同步测试

一、选择题

1、一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动，当线圈通过中性面时（    ）

A. 线圈平面与磁感线方向垂直

B. 通过线圈的磁通量达到最大值

C. 通过线圈的磁通量变化率达到最大值

D. 线圈中的电动势为零

2、一只标有“220V，100W”的灯泡接在U=311sin314tV的交流电源上，则（    ）

A. 该灯泡能正常发光

B. 与灯泡串联的电流表读数为0.64A

C. 与灯泡并联的电压表读数为311V

D. 通过灯泡的电流

3、矩形线圈长为a，宽为b，在匀强磁场中以角速度绕中心轴匀速转动。设t=0时线圈平面与磁场平行，匀强磁场的磁感应强度为B，则线圈中感应电动势的即时值为（    ）

A.

B.

C.

D.

图5-6-4

4、如图5－6－4电路中，已知交流电源电压u=200sin100πtV，电阻R=100Ω．则电流表和电压表的示数分别为　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          [     ]

A．1.41A，200V

B．1.41A，141V

C．2A，200V

D．2A，141V

图5－7－5

5、如图5－7－5所示为一理想变压器，S为单刀双掷开关．P是滑动变阻器的滑动触头，U1为加在原线圈两端的电压，I1为原线圈中的电流强度，则:           　 [　　　 ]

A．保持U1及P的位置不变，S由a合到b时，I1将增大

B．保持P的位置及U1不变，S由b合到a时R消耗的功率减小

C．保持U1不变，S合在a处，使P上滑，I1将增大

D．保持P的位置不变，S合在a处，若U1增大，I1将增大

6、一矩形线圈，绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动．线圈中的感应电动势e随时间t的变化如图5－7－6所示．下面说法中正确的是：　　　　　　 [　　　 ]

A．t1时刻通过线圈的磁通量为零

B．t2时刻通过线圈的磁通量的绝对值最大

C．t3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大

图5－7－6

D．每当e变换方向时，通过线圈的磁通量绝对值都为最大

7、在远距离输电时，输送的电功率为P，输电电压为U，所用导线电阻率为ρ，横截面积为S，总长度为L，输电线损耗的电功率为P′，用户得到的电功率为P用，则P′、P用的关系式正确的是:                                           　　　 [　   　]

图5－7－7

8、理想变压器副线圈通过输电线接两个相同的灯泡L1和L2，输电线的等效电阻为R，开始时，开关S是断开的，如图图5－7－7所示，在S接通后，以下说法正确的是（    ）

A. 灯泡L1两端的电压减小

B. 通过灯泡L1的电流增大

C. 原线圈中的电流增大

D. 变压器的输入功率增大

9、如图5－7－8所示，A、B、C、D是四个相同的白炽灯，都处于正常发光状态，则图中ab、cd两端电压U1与U2之比是：                                　　[　　　]

A．3∶1　　　　　　　　　　　　　 B．4∶1

图5－7－8

C．3∶2　　　　　　　　　　　　　 D．2∶1

10、小型水力发电站的发电机有稳定的输出电压，它发出的电先通过电站附近的升压变压器升压，然后通过输电线路把电能输送到远处用户附近的降压变压器，经降低电压后再输送至各用户.设变压器都是理想的，那么在用电高峰期，随用电器电功率的增加将导致（    ）

A.升压变压器初级线圈中的电流变小

B.升压变压器次级线圈两端的电压变小

C.高压输电线路的电压损失变大

图5－7－9

D.降压变压器次级线圈两端的电压变小

二、填空题

11、一个按正弦规律变化的交流电流的图象如图5－7－9所示．根据图象可以知道

（1）该交流电流的频率是____．

（2）该交流电流的有效值是____．

（3）该交流电流的瞬时值表示式____．

（4）当t= ____T（周期），该电流的大小与其有效值相等．

图5－7－10

12、图5－7－10中的理想变压器原线圈接220V交流电压，副线圈A接4Ω电阻，B接一个“10V、24W”的电灯．已知A组线圈39匝，两端电压为6V，灯泡L正常发光，由此可见原线圈匝数为____，通过原线圈电流为____．

三、论述、计算题

13、矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴转动，线圈共100匝，转动的角速度为π/3（rad/s），在转动过程中穿过线圈磁通量的最大值为0.03Wb，则：

（1）线圈平面转到与磁感线平行时，感应电动势为多少？

（2）当线圈平面与中性面夹角为π/3时，感应电动势为多少？

图5－7－11

14、N匝矩形线圈长L1，宽L2，电阻为r，通过滑环M、N和电刷a、b与电阻为R的电阻组成闭合电路，电路中连有安培表和伏特表，现使线圈绕垂直于磁场方向的轴OO’以角速度匀速转动，如图图5－7－11所示，求：

（1）转动过程中安培表和伏特表示数；

（2）使线圈匀速转动一周，外力作的功。

15、某小水电站发电机输出的交流电压是500V，输出电功率为50kW。如果用电阻为的输电线向远处的用户送电，这时用户得到的电压和电功率是多少？假如要求输电线上损失电功率不超过输出电功率的0.6%，则在电站要安装一个升压变压器，到达用户后再用降压变压器降为220V供用户使用，假定变压器为理想变压器，则升压变压器和降压变压器的原副线圈匝数比各是多少？

【素质提高】

图5－7－12

16、如图5－7－12所示，一个被x轴与曲线方程y＝0.2 sin10 x/3（m）所围的空间中存在着匀强磁场．磁场方向垂直纸面向里，磁感应强度B＝0.2 T．正方形金属线框的边长是0.40 m，电阻是0.1 ，它的一条边与x轴重合．在拉力F的作用下，线框以10.0 m/s的速度水平向右匀速运动．试求：

（1）拉力F的最大功率是多少?

（2）拉力F要做多少功才能把线框拉过磁场区?

- ABD

- AD

- D

- B

- ABD

- D

- BD

- ACD

- B

10、CD

11、50HZ   14.14A    20sin100πtA  0.125

12、1430　　0.15A

13、（1）；（2）3/2

14、（1）（2）

15、（1）用500V电压输电，用户得到电压，得到功率200kW。

（2）高压输电，升压器

16、（1）1.6W   （2）0.048J