## 电感和电容对交变电流的影响同步测试

一、选择题(每题5分，共50分)

1.A关于电感对交变电流的影响，下列说法中正确的是

A.电感不能通直流电流，只能通交变电流

B.电感对各种不同频率的交变电流的阻碍作用相同

C.同一只电感线圈对频率低的交变电流的阻碍较小

D.同一只电感线圈对频率高的交变电流的阻碍较小.

2.A如图所示，白炽灯和电容器串联后接在交变电源的两端，当交变电源的频率增加时

A.电容器电容增大		B.电容器电容减小

C.电灯变暗				D.电灯变亮

3.A两个相同的灯泡L1和L2，分别与两个相同的电容器C1和C2连接，如图所示.图中甲电路两端加恒定电压U1，乙电路两端加最大值1.2U1的正弦交变电压U2，则此两灯的发光情况是

A.L1灯比L2灯亮				B.L1灯发光，L2灯不发光

C.L1灯不发光，L2灯发光		D.两灯亮度相同

4.B如图所示的交流电路中，如果电源电动势的最大值不变，交流电的频率增大时，可以观察到三盏电灯亮度的变化情况是

A.L1、L2、L3亮度都不变

B.L2变暗，L2不变、L3变亮

C.L1变暗、L2变亮、L3不变

D.L1变亮、L2变暗、L3不变

5.B下列关于低频扼流圈和高频扼流圈的阻碍作用的说法中，正确的有

A.低频扼流圈对低频交流电有很大的阻碍作用，对高频交流电的阻碍作用就更大

B.低频扼流圈对低频交流电有很大的阻碍作用，对高频交流电的阻碍作用就较小

C.高频扼流圈对高频交流电有很大的阻碍作用，对低频交流电的阻碍作用就更大

D.高频扼流圈对高频交流电有很大的阻碍作用，对低频交流电的阻碍作用就较小

6.B如图所示，某电子电路的输入端输入电流既有直流成分，又有交流低频成分和交流高频成分.若通过该电路只把交流的低频成分输送到下一级，那么关于该电路中各器件的作用，下列说法中正确的有

A.L在此的功能为通直流，阻交流，叫高频扼流圈

B.C1在此的功能为通交流，隔直流，叫隔直电容

C.C2在此的功能为通高频、阻低频，叫做高频旁路电容

D.上述说法都不对

7.B对电容器能通交变电流的原因，下列说法中正确的有

A.当电容器接到交流电源上时，因为有自由电荷通过电容器，电路中才有交变电流

B.当电容器接到交流电源上时，电容器交替进行充电和放电，电路中才有交变电流

C.在有电容器的交流电路中，没有电荷定向移动

D.在有电容器的交流电路中，没有电荷通过电容器

8.B如图所示为某电器中电路的一部分，当输入有直流成分、交流低频成分和交流高频成分的电流后，在其输出端得到可调大小的交流低频成分，那么有关各元器件的作用的说法中，正确的有

A.C1为高频旁路电容器，交流高频成分被该电容器短路

B.R为滑动变阻器，它的滑动片上下移动可以改变输出端电压的大小

C.C2为隔直电容器，交流低频成分通过该电容输出

D.C1的电容较大、C2的电容较小

9.B如图所示，开关S与直流恒定电源接通时，L1、L2两灯泡的亮度相同，若将S与交变电源

接通

A.L1和L2两灯泡亮度仍相同

B.L1比L2更亮些

C.L1比L2更暗些

D.若交变电源电压的有效值与直流电压相同，两灯与原来一样亮

10.B如图所示，L1、L2为两个相同的灯泡，开关S接通恒定直流电源时，灯泡L1发光，L2不亮，后将S与有效值和直流电压相同的交变电源接通，这时

A，L2比L1更亮些		B.L2比L1更暗些

C.L2仍然不亮			D．L2可能和L1一样亮

二、填空题(每空5分，共25分)

11.B如左图所示电路，一电感线圈和一个"220V40W"的灯泡串联，电路两端接在220V的交变电路中，如果将电感线圈的铁芯抽去，则灯泡的发光情况是________.如右图所示的电路中，一个电容器和一个灯泡串联，接在交变电路中，灯泡恰能正常发光，若将电容器两板间距离增大些，则灯泡的发光情况是________.

12.B两只完全相同的灯泡L1和L2分别与相同的电感串联，组成如图所示的甲、乙两个相同的部分电路.现在甲电路两端加恒定电压U，L1灯发光；而在乙电路两端加最大电压为2U，的正弦交变电压，L2灯也发光.比较两灯的明暗程度，是L1灯的亮度________L2灯亮度.(填“大于”、“等于”、“小于”)

13.B如图所示电路，当在a、b两端加上直流电压时，L1正常发光，L2不亮；当a、b两端加上同样电压的交变电流时，L1发光亮度变暗，而L2正常发光.则A、B分别为________和________.

三、计算题(共25分)

14.B(12分)如图所示是常用电器中电源部分的滤波装置，当输入端输入含有直流成分、交流高频成分和交流低频成分的电流后，能在输出端得到稳定的直流电，试分析其工作原理及各电容和电感的作用.

15.C(13分)如图所示的电路，电源电压U=20sin314t(V)，设二极管正向电阻为零，反向电阻为无限大，负载R=20omega，若其中一个二极管断路，求R中消耗的功率。

参考答案

1．C   2．D   3．C   4．C   5．AD   6．BC   7．BD   8．ABC   9．B   10．D

11．变亮、变暗    12．大于     13．电感线圈、电容器

14．当含有多种成分的电流输入到C1两端时，由于C1通交流、隔直流的功能，电流中的交流成分被衰减，而L有通直流、阻交流的功能，就只有直流成分的电流通过L，到C2两端时，C2进一步滤除电流中的残余交流成分，这样输出端得到的就是稳定的直流电.

15．解：图示电路中其中一个二极管断路相当于半波整流，在导电的半周期的功率为

P1=I2R=Im22=12UmR2⋅R=10W

而在截止的半周期内的功率P2=0

故一个周期内，电阻R上消耗的功率为：

P=12P1+P2=5W