变压器、电能的输送练习

一、选择题

1．利用变压器不可能做到的是 【 】

A．增大电流 B．升高电压

C．减小电压 D．增大功率

2．当理想变压器副线圈空载时，副线圈的 【 】

A．负载电阻为0 B．输出电流为0

C．两端电压为0 D．输出功率为0

3．下列正确说法是 【 】

A．变压器也可能改变恒定电压

B．变压器的原理是一种电磁感应现象，副线圈输出的电流是原线圈电流的感应电流

C．变压器由绕在同一闭合铁芯上的若干线圈构成

D．变压器原线圈相对电源而言起负载作用，而副线圈相对负载而言起电源作用

4．变压器原线圈1400匝，副线圈700匝并接有电阻R，当变压器工作时原副线圈中 【 】

A．电流频率比为2∶1

B．功率比为2∶1

C．电流比为2∶1

D．电压之比为2∶1

5．理想变压器原、副线圈的电流为I1，I2，电压U1，U2，功率为P1，P2，关于它们之间的关系，正确的说法是 【 】

A．I2由I1决定 B．U2与负载有关

C．P1由P2决定 D．以上说法都不对

6．理想变压器原、副线圈的匝数比为1∶15，当原线圈接在6V的蓄电池两端以后，副线圈的输出电压为 【 】

A．90V B．0．4V C．6V D．0V

7．当远距离高压输送一定电功率时，输电线上损耗的功率与电路中的 【 】

A．输送电压的平方成正比

B．输送电压的平方成反比

C．输电线中电流的平方成正比

D．导线中电流的平方成反比

8．关于减小远距离输电线上的功率损耗，下列说法正确的是 【 】

A．由功率P=U2/R，应降低输电电压，增大导线电阻

B．由P=IU，应低电压小电流输电

C．由P=I2R，应减小导线电阻或减小输电电流

D．上述说法均不对

9．用电器电阻值为R距交变电源L，输电线电流为I，电阻率为ρ，要求输电线上电压降不超过U．则输电线截面积最小值为 【 】

A．ρL/R　B．2ρLI/U

C．U/ρLI D．2UL/ρI

10．远距离输送一定功率的交变电流，若送电电压提高到n倍，则输电导线上 【 】

11．关于三相交流发电机的使用，下列说法中正确的是 【 】

A．三相交流发电机发出三相交变电流，只能同时用三相交变电流

B．三相交流发电机也可以当作三个单相交流发电机，分别单独向外传送三组单相交变电流

C．三相交流发电机必须是三根火线、一根中性线向外输电，任何情况下都不能少一根输电线

D．如果三相负载完全相同，三相交流发电机也可以用三根线（都是火线）向外输电

12．对于三相交变电流，下面说法正确的是 【 】

A．相电压一定大于线电压

B．相电压一定小于线电压

C．相电流一定小于线电流

D．以上说法都不对

13．如图1所示，三个完全相同的负载连接成星形，由不计内阻的三相交变电源供电，若C相断开，则电流表和电压表的示数变化应分别是 【 】

A．电流表示数变小，电压表示数不变

B．电流表示数不变，电压表示数变大

C．电流表、电压表示数都变小

D．电流表、电压表示数都不变

二、填空题

14．如图2所示，副线圈上有一个标有“220V，10W”字样的灯泡正常发光，原线圈中的电流表示数为0.025A，则电压表的示数为______V，原、副线圈的匝数比为______．

15．如图3用理想变压器给变阻器R供电，设输入交变电压不变．当变阻器R上的滑动触头P向上移动时，图中四只电表的示数和输入功率P变化情况是V1______，V2______，A1______，A2______，P______．

16．发电厂输出功率为9900kW，输电线电阻为2Ω，分别用18kV和110kV的高压输电，则导线上损失的功率分别为___________，________．

17．变压器接入某输电电路中，现以相同的输入电压U，不同的输出电压输送相同的电功率P，输电线电阻为R．当副线圈与原线圈匝数比为K时，输电线线路上损耗的功率为______；当匝数比为nK时，线路上损耗的功率为原来的______倍．

18．如图4所示，理想变压器的线圈匝数分别为n1=2200匝，n2=600匝，n3=3700匝，已知交流电表A2示数为0.5A，A3示数为0.8A则电流表A1的示数为______．

三、计算题

19．如图5变压器两个次级线圈匝数比为n1∶n2，所接负载R1=R2，当只闭合电键S1时，初级线圈中电流为1A；当只闭合电键S2时，初级线圈中电流为2A，设输入的交变电压不变，求n1∶n2．

20．有一条河流，河水流量为4m3/s，落差为5m，现利用它来发电，使用的发电机总效率为50％，发电机输出电压为350V，输电线的电阻为4Ω，允许输电线上损耗功率为发电机输出功率的5％，而用户所需要电压为220V，求所用的升压、降压变压器上原、副线圈的匝数比．变压器为理想变压器输电线路如图6所示．

变压器、电能的输送练习答案

一、选择题

1．D 2．BD 3．BCD 4．D 5．C

6．D 7．BC 8．C 9．B 10．ABCD

11．BD 12．D 13．A

二、填空题

14．400，20∶11

15．不变，不变，减小，减小，减小

16．605kW，16.2kW

18．1.48A

三、计算题

20．升压1∶8，降压12∶1