第六节：互感和自感同步练习二

基础达标

1．下列关于自感现象的说法中，错误的是（    ）

A．自感现象是由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象

B．线圈中自感电动势的方向总与引起自感的原电流的方向相反

C．线圈中自感电动势的大小与穿过线圈的磁通量变化的快慢有关

D．加铁芯后线圈的自感系数比没有铁芯时要大

答案：B

2．如图所示，多匝线圈L的电阻和电源内阻都很小，可忽略不计．电路中两个电阻器的电阻均为R，开始时电键S断开，此时电路中电流大小为I0．现将电键S闭合，线圈L中有自感电动势产生．以下说法中正确的是 …（    ）

A．由于自感电动势有阻碍电流的作用，电路中电流最终由I0减小到零

B．由于自感电动势有阻碍电流的作用，电路中电流最终等于I0

C．由于自感电动势有阻碍电流增大的作用，电路中电流最终要比2I0小

D．自感电动势有阻碍电流增大的作用，但电路中电流最终还要增大到2I0

答案：D

3．如图所示的电路中，电阻R和自感L的值都很大，电感器的电阻不计，A、B是完全相同的灯泡．当电键S闭合时，下面所述的情况中正确的是（    ）

A．A比B先亮，然后A熄灭

B．B比A先亮，然后B逐渐变暗

C．A、B一起亮，然后A熄灭

D．A、B一起亮，然后B熄灭

答案：B

4．关于线圈的自感系数，下列说法正确的是（    ）

A．线圈的自感系数越大，自感电动势一定越大

B．线圈中电流等于零时，自感系数也等于零

C．线圈中电流变化越快，自感系数越大

D．线圈的自感系数由线圈本身的因素及有无铁芯决定

答案：D

5．关于线圈中自感电动势的大小说法中正确的是（    ）

A．电感一定时，电流变化越大，电动势越大

B．电感一定时，电流变化越快，电动势越大

C．通过线圈的电流为零的瞬间，电动势为零

D．通过线圈的电流为最大值的瞬间，电动势最大

答案：B

6．如图所示，L为自感系数较大的线圈，电路稳定后小灯泡正常发光，当断开电键S的瞬间会有（    ）

A．灯A立即熄灭

B．灯A慢慢熄灭

C．灯A突然闪亮一下再慢慢熄灭

D．灯A突然闪亮一下再突然熄灭

答案：A

7．（2004年天津调研）如图所示，一条形磁铁在图示位置由静止开始下落穿过采用双线绕成的闭合线圈，则条形磁铁从下落到穿过线圈的过程中可能做 …（    ）

A．匀减速运动

B．匀速运动

C．非匀变速运动

D．自由落体运动

答案：D

8．用电流传感器可以清楚地演示自感对电路中电流的影响，不一定要用两个灯泡作对比．电流传感器的作用相当于一个电流表，实验就用电流表的符号表示．它与电流表的一个重要区别在于，传感器与计算机相结合能够即时反映电流的迅速变化，并能在屏幕上显示电流随时间变化的图象．

先按图甲连接电路，测一次后，可以拆掉线圈，按图乙再测一次，得到（a)、(b)图象．则下列说法正确的是…（    ）

A．（a）图象是对应甲测得的

B．（a）图象是对应乙测得的

C．（b）图象是对应甲测得的

D．（b）图象是对应乙测得的

答案：AD

9、列关于自感现象的说法中，正确的是   （    ）

A．自感现象是由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象

B．线圈中自感电动势的方向总与引起自感的原电流的方向相反

C．线圈中自感电动势的大小与穿过线圈的磁通量变化的快慢有关

D．加铁芯后线圈的自感系数比没有铁芯时要大

答案：ACD

10．关于线圈的自感系数，下面说法正确的是   （    ）

A．线圈的自感系数越大，自感电动势一定越大

B．线圈中电流等于零时，自感系数也等于零

C．线圈中电流变化越快，自感系数越大

D．线圈的自感系数由线圈本身的因素及有无铁芯决定

答案： D

11．磁通量的单位是_____，磁感强度的单位是_____，自感系数的单位是_____。

答案：Wb  T  H

12．如图所示，L为一个自感系数大的自感线圈，开关闭合后，小灯能正常发光，那么闭合开关和断开开关的瞬间，能观察到的现象分别是   （    ）

A．小灯逐渐变亮，小灯立即熄灭

B．小灯立即亮，小灯立即熄灭

C．小灯逐渐变亮，小灯比原来更亮一下再慢慢熄灭

D．小灯立即亮，小灯比原来更亮一下再慢慢熄灭

答案： A

13．如图所示是一演示实验的电路图。图中L是一带铁芯的线圈，A是一灯泡。起初，开关处于闭合状态，电路是接通的。现将开关断开，则在开关断开的瞬间，通过灯泡A的电流方向是从_____端经灯泡到_____端．这个实验是用来演示_____现象的。

答案： b、a、自感（或断电自感）

14．如图所示的电路中，灯泡A1、A2的规格完全相同，自感线圈L的电阻可以忽略，下列说法中正确的是   （    ）

A．当接通电路时，A2先亮，A1后亮，最后A2比A1亮

B．当接通电路时，A1和A2始终一样亮

C．当断开电路时，A1和A2都过一会儿熄灭

D．当断开电路时，A2立即熄灭，A1过一会儿熄灭

答案： C

15．如图所示电路中，A1、A2是两只相同的电流表，电感线圈L的直流电阻与电阻R阻值相等．下面判断正确的是   （    ）

A．开关S接通的瞬间，电流表A1的读数大于A2的读数

B．开关S接通的瞬间，电流表A1的读数小于A2的读数

C．开关S接通电路稳定后再断开的瞬间，电流表A1的读数大于A2的读数

D．开关S接通电路稳定后再断开的瞬间，电流表A1数等于A2的读数

答案：BD

能力提升：

16．如图所示，L为自感系数较大的线圈，在滑动变阻器的滑动片P从A端迅速滑向B端过程中，经过AB中点C时电路中电流为I1；P从B端迅速滑向A端过程中经过C点时的电流为I2；P固定于C点不动时电流为I0．则（    ）

A．I1=I2=I0

B．I1>I0>I2

C．I1=I2>I0

D．I1<I0<I2

答案：D

17．如图所示，L是自感系数很大、电阻很小的线圈，下述情况中不正确的是（    ）

A．S1合上后，Q灯逐渐亮起来

B．再合上S2稳定后，P灯是暗的

C．再断开S1瞬间，Q灯立即熄灭，P灯亮一下再灭

D．再断开S1瞬间，P灯和Q灯过一会才熄灭

答案：D

18、如图甲所示电路中，S是闭合的，此时流过L的电流为i1，流过灯A的电流为i2，且i1<i2．在t1时刻将S断开，那么注解过灯泡的电流随时间变化的图象是图乙中的……（    ）

甲

乙

答案：D