第一节：传感器及其工作原理同步练习

1、下列说法正确的是   （  ABD ）

A、传感器担负着信息采集的任务

B、干簧管是一种磁传感器

C、传感器不是电视摇控接收器的主要元件

D、传感器是力、温度、光、声、化学成分转换为电信号的主要工具

2、用多用电表的同一档位测量热敏电阻和光敏电阻的阻值时，下列说法正确的是 (AD)

A、测热敏电阻时，温度越高，多用电表指针偏角越大

B、测热敏电阻时，温度越高，多用电表指针偏角越小

C、测光敏电阻时，光照越弱，多用电表指针偏角越大

D、测光敏电阻时，光照越弱，多用电表指针偏角越小

3、利用半导体材料可制成哪些电子元件   (  ABC)

A、热敏电阻

B、光敏电阻

C、晶体管

D、标准电阻

4、如图所示为电阻R随温度T变化的图线，下列说法中正确的是   （ BD   ）

A、图线1是热敏电阻的图线，它是用金属材料制成的

B、图线2是热敏电阻的图线，它是用半导体材料制成的

C、图线1的材料化学稳定性好、测温范围大、灵敏度高

D、图线2的材料化学稳定性差、测温范围小、灵敏度高

5、如图所示，某半导体热敏电阻的I－U图线可能是  （   D  ）

6、金属铂的电阻值对温度高低非常敏感，图中可能表示金属铂电阻的U－I图线是 （  A ）

7.下列说法正确的是    （  CD  ）

A、金属导体的电阻率随温度增加而减小

B、半导体的电阻率随温度增加而增大

C、用半导体制成的热敏电阻，可以作为测温元件

D、用半导体制成的光敏电阻，可以起到开关的作用

8、关于热敏电阻以下说法中正确的是   （  BD  ）

A、热敏电阻的阻值随温度升高而增大

B、热敏电阻的阻值随温度升高而减小

C、热敏电阻的阻值随温度变化而均匀变化

D、热敏电阻可以用金属氧化物制作

9、一般光敏电阻的阻值随入射光强度的增加而＿＿＿＿＿．由于它对光照较敏感，所以可以作＿＿＿＿＿传感器．(减小，光电)

10、试推导霍尔电压的表达式UB＝kIN/d

设载流子的电荷量为q，沿电流方向定向运动的平

均速率为v，单位体积内自由移动的载流子数为n，垂直电

I=nqadv流方向导体板的横向宽度为a，则电流的微观表达式为

①

载流子在磁场中受到的洛伦兹力

载流子在洛伦兹力作用下侧移，两个侧面出现电势差

f=qvB载流子受到的电场力为

UH=IBnqd当达到稳定状态时，洛伦兹力与电场力平衡，即                            ②

由①②式得                                                       ③

k=1nq 式中的nq与导体的材料有关，对于确定的导体，nq是常数。

令

UH=kIBd          则上式可写为                                                ④