第二节：传感器的应用（一）同步练习二

基础达标

1．如图所示，甲、乙是两类热敏电阻的R-t特征图线，如果想用热敏电阻作传感器，并与继电器相连，构成一个简单的自动报警线路，当温度过高时，由继电器接通电路报警，采用图________类热敏电阻较好.

2．如图所示，R1为定值电阻，R2为负温度系数的热敏电阻，L为小灯泡，当温度降低时（    ）

A.R1两端的电压增大

B.电流表的示数增大

C.小灯泡的亮度变强

D.小灯泡的亮度变弱

3．下列说法正确的是 （     ）

A、应变式力传感器可以测重力，也可以用来测牵引力

B、电子秤的核心元件是应变片，它多用金属材料制成，是一种敏感元件

C、应变片能把力学量―――物体形变转换为电学量―――电压

D、所有电子秤都应用了应变式力传感器

4．关于话筒，下列说法正确的是   （    ）

A、无论动圈式话筒、电容式话筒、还是驻极体话筒，作用相同都将声波――力学量转换成了电压（或电流）――电学量

B、电容式话筒和驻极体话筒原理相同，都是声波的变化引起电容变化，进而引起输出电压的变化

C、动圈式话筒利用通电线圈在磁场中受安培力振动实现声向电的转化

D、因为驻极体话筒价格便宜、灵敏度高，会场大都用驻极体话筒

5．下列说法正确的

A、电熨斗能自动控制温度主要利用了双金属片，两片金属的膨胀系数相同

B、常温下，上下触点是分享的；温度过高时，双金属片发生弯曲使上下触点分享

C、需要较高温度熨烫时，要调节温度旋钮，使升降螺丝下移并推动弹性铜片下移

D、电熨斗中的双金属片是一种半导体材料

6、为解决楼道的照明，在楼道内安装一个传感器与电灯控制电路相接．当楼道内有人走动而发出声响时，电灯即被接通电源而发光，这种传感器为＿＿＿＿＿，它输入的是＿＿＿＿＿＿信号，经传感器转换后，输出的是＿＿＿＿＿信号．

G

b

a

R

F

7．传感器是一种采集信息的重要器件，图1是由电容器作为传感器来测定压力变化的电路，当待测压力为F作用于可动膜片电极上时，以下说法中正确的  (    )

A、若F向上压膜片电极，电路中有从a和b的电流

B、若F向上压膜片电极，电路中有从b和a的电流

C、若F向上压膜片电极，电路中不会出现电流

D、若电流表有示数，则说明压力F发生变化

8、1999年7月12日，日本原子能公司所属敦贺湾电站由于水管破裂导致国徽冷却剂外流，在检测此重大事故中应用了非电量变化（冷却剂外泄使管中液面变化）转换为电信号的自动化测量技术．如图所示是一种测定导电液体深度的装置；包着一层电介质的金属棒与导电液体形成一个电容器，电容量的变化能反映液面的升降情况，则下列叙述中正确的是   (    )

导电液

电解质

芯线

A．电容增大反映h增大

B．电容增大反映h减少

C．将金属棒间的电压和导电液体分别接电源两极再断开后，液体深度变化时导电液与金属棒间的电压增大反映h减小

D．将金属棒和导电液体分别接电源两极再断开后，液体深度变化时导电液与金属棒间的电压增大反映h增大

9、街道旁的路灯、江海里的航标灯都要求夜晚亮、白天熄，利用半导体的电学特性制成了自动点亮、熄灭的装置，实现了自动控制，这是利用半导体的（    ）

A、压敏性

B、光敏性

C、热敏性

D、三特性都利用了

10、若超导体线圈连接在电路中，则（    ）

A.超导体线圈中有较小的电流通过

B.有强大的电流通过线圈，不能产生强大的磁场

C.电流通过超导体线圈，能产生强大的磁场

D.电流在超导体线圈中，会有部分能量消失

能力提升：

11．如图所示是继电器的原理图，A为常闭触点，B为常开触点，当在接线柱2、3间通入一定的电流时，电磁铁便使衔铁P脱离A而与B接触，从而达到控制电路的目的.接线柱____________与有电源的热敏电阻串联.接线柱____________与外电路串联，即可在温度过高时切断外电路，实现对外电路的自动控制.若要求切断此电路的同时接通另一个外电路，则需要接通的电路应连在____________两个接线柱上.

12．计算机键盘是由两片金属切片组成的小电容器．该电容器的电容可用公式C=εSd计算，式中ε=9×10-12,S为金属片的正对面积，d表示两金属片间距．当键被按下时，此电容器的电容发生变化，与之相连的电子线路就能检测出哪个键被按下了，从而给出相应的信号．设每个金属片的正对面积为50 mm2，键未按下时的金属片间距为0．6 mm．如果电容变化0．25 pF，电子线路恰能检测出必要的信号，则键至少需要被按下（    ）

A．0．15 mm          B．0．25 mm           C．0．35 mm           D．0．45 mm

13．一光敏电阻和一用电器串联后接在一电源上，如图所示.当电路中的光敏电阻受到光照射时，用电器__________正常工作；当光敏电阻不受光照射时，阻值__________，电流___________，用电器___________工作.

14．如图所示为一自动控温的电加热器的电路图，R1是热敏电阻，R2是加热电阻，试说明它是如何控制温度的.

参考答案：

1、答案：甲

2、答案：C

3、答案：ACD

4、答案：AB

5、答案：C

6、答案：声，声，电

7、答案：BC

8、答案：AC

9、答案：B

10、答案：C

11、答案： 2、3  1、5  1、4

12、答案：A

13、答案：开始  增大  减小  停止

14、思路解析：闭合开关，电压加在R1和R2上，它们产生的热功率为U2R1+R2，随着温度的升高，热敏电阻R1阻值增大，他们产生的电热功率就减小，选择合适的热敏电阻和加热电阻，就可以将加热的温度控制在某一温度上，加热功率等于散热功率，物体的温度保持在这一温度上不变.