高二物理同步训练试题解析

第4章  第6节

1．下列关于自感现象的说法正确的是(　　)

A．自感现象是由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象

B．线圈中自感电动势的方向总与引起自感的原电流的方向相反

C．线圈中自感电动势的大小与穿过线圈的磁通量变化的快慢有关

D．加铁芯后线圈的自感系数比没有加铁芯时的要大

答案：ACD

解析：自感现象是导体本身电流变化使得穿过线圈的磁通量变化而产生的电磁感应现象．自感电动势与线圈的磁通量变化快慢有关，故A、C正确．自感电动势阻碍原电流的变化，并不一定与原电流反向，B错误．由自感系数大小的决定因素可知D正确．

2．关于线圈中自感电动势的大小的说法中正确的是(　　)

A．电感一定时，电流变化越大，电动势越大

B．电感一定时，电流变化越快，电动势越大

C．通过线圈的电流为零的瞬间，电动势为零

D．通过线圈的电流为最大值的瞬间，电动势最大

答案：B

解析：由E＝L可知B对，A、C、D错．

3.如图所示，开关原来接通，当开关突然断开的瞬间，电阻R中(　　)

A．仍有电流，方向由A→B	B．立即没有电流

C．仍有电流，方向由B→A	D．无法确定

答案：A

解析：断开S后，线圈由于自感作用，相当于一个电源，当断开S，线圈中电流从有到无，线圈中I自与I原同向，即自右向左流过线圈，与R组成回路，电流从A→R→B.

4.如图所示的电路中，电阻R和电感L的值都较大，电感器的电阻不计，A、B是两只完全相同的灯泡，当电键S闭合时，下列所述情况正确的是(　　)

A．A比B先亮，然后A熄灭	B．B比A先亮，而后A比B亮

C．A、B一起亮，而后A熄灭	D．A、B一起亮，而后B熄灭

答案：B

解析：闭合S时，由于线圈的自感作用，阻碍A灯中电流增加，故A后亮．电流稳定后，没有自感作用，且线圈电阻为零，故A灯中电流大，而B灯中因为有电阻R而电流小．

5.如图所示电路，L为自感线圈，R是一个灯泡，E为电源，当S闭合瞬间，通过电灯的电流方向是__________．当S切断瞬间，通过电灯的电流方向__________．

答案：A→R→B　B→R→A

解析：S闭合时，通过电灯的电流方向为A→R→B，当S切断瞬间，L中电流减小，I自与原电流方向相同，阻碍减小，线圈L相当电源和电灯又组成回路，故流过电灯的电流方向为B→R→A.

6．如图甲所示电路中，S是闭合的，此时流过线圈L的电流为i1，流过灯泡A的电流为i2，且i1>i2，在t1时刻将S断开，那么流过灯泡的电流随时间变化的图象是图乙中的哪一个(　　)

答案：D

解析：在t1时间内流过灯泡的电流为i2，且方向为从左向右，当断开S时，i2立刻消失，但由于自感作用，i1并不立刻消失，而是产生自感电动势，与灯泡构成回路缓慢消失，此时流过灯泡的电流从i1开始逐渐减小，方向自右向左，故D正确．

7.如图所示，L是自感系数较大的线圈，在滑动变阻器的滑动片P从A端迅速滑向B端的过程中，经过AB中点C时通过线圈的电流为I1；P从B端迅速滑向A端的过程中，经过C点时通过线圈的电流为I2；P固定在C点不动，达到稳定时通过线圈的电流为I0则(　　)

A．I1＝I2＝I0　　　　　　　	B．I1>I0>I2

C．I1＝I2>I0  	D．I1<I0<I2

答案：D

解析：当滑动片从A端迅速滑到B端时，总电阻减小，总电流变大，L产生自感电动势阻碍增大，故I1比P稳定在C点的电流I0小；当P从B端迅速滑向A端时，总电流减小，L自感电动势阻碍其减小，自感电流方向与原电流方向相同，故I2大于P稳定在C点时的电流I0.

8.如图所示的电路，线圈L的直流电阻不计，则(　　)

A．S闭合瞬间，A板带正电，B板带负电

B．S保持闭合，A板带正电，B板带负电

C．S断开瞬间，A板带正电，B板带负电

D．由于线圈电阻不计，电容器被短路，上述三种情况下两板都不带电

答案：A

解析：S闭合瞬间，由于L的阻碍作用，将使电容器充电，A板带正电、B板带负电．稳定后，L相当于导线，而使电容器短路，从而电容器带电荷量变为零．S断开瞬间，L中的电流会逐渐变小，从而使电容器再次被充电，B板带正电、A板带负电，稳定后，电容器再通过L放电，最终带电荷量又变为零．故选A项．

9．如图所示，A、B两灯和线圈的电阻均为R，S接通时，两灯正常发光，则在S断开的瞬间(　　)

A．A灯闪亮一下后熄灭

B．B灯立即熄灭

C．有电流通过B灯，方向与原电流方向相同

D．有电流通过A灯，方向与原电流方向相反

答案：BD

解析：S断开的瞬间，L和A组成回路，有自感电流存在．

10．如图所示，线圈L的自感系数足够大，其直流电阻接近零，A与B是两只相同的灯泡，耐压足够，将电键S闭合，待灯泡亮度稳定后再断开，随着电键的闭合和断开，下面叙述中正确的是(　　)

A．S闭合瞬间，A不会亮，B很亮；S断开瞬间，A和B同时熄灭

B．S闭合瞬间，A亮后熄灭，B亮后不灭；S断开瞬间，B逐渐变暗后熄灭

C．S闭合瞬间，A、B同时亮，然后A灭B不灭；S断开瞬间，B立即熄灭，A亮一下后熄灭

D．S闭合瞬间，A、B同时亮，都不灭；S断开瞬间，B立即熄灭，A后熄灭

答案：C

解析：S闭合瞬间，由于L的自感作用，可以认为此支路断路，A、B两灯串联，故同时亮；电路稳定后，流过L的电流不再变化，相当于一根导线将A短路，故A将灭，整个电路只有B灯一个，流过B的电流增大，故B灯变亮；断开S的瞬间，L和A组成回路，出现自感电流，故A将亮一下然后再灭，B则直接熄灭．

11．如图所示，电阻R1＝3 Ω，R2＝6 Ω，线圈的直流电阻不计，电源电动势E＝5 V，内阻r＝1 Ω.开始时，电键S闭合，则(　　)

A．断开S前，电容器带电荷量为零	B．断开S前，电容器电压为 V

C．断开S瞬间，电容器a板带正电	D．断开S瞬间，电容器b板带正电

答案：AC

解析：由于L的直流电阻不计，当S闭合电路稳定时，L把电容器C短路．故电容器带电荷量为零；断开S的瞬间，L将向电容器充电，由电流方向可知，电容器a板带上正电．

12．如图所示是一种触电保安器，变压器A处用双股相线(火线)和零线平行绕制成线圈，然后接到用电器上，B处有一个输出线圈，一旦有电流，经放大后便能立即推动继电器J切断电源，下列情况下能起保护作用的是哪一种？说明理由．

(1)增加开灯的盏数，能否切断电源？

(2)双手分别接触相线和零线，能否切断电源？

(3)单手接触相线，脚与地相接触而触电，能否切断电源？

答案：见解析

解析：(1)不能．因A处线圈是采用的双线绕法，增加开灯的盏数只会使电路中电流增大，但A中两线电流始终大小相等方向相反，磁通量相互抵消，B中磁通量不发生改变，故不能推动J切断电源．

(2)不能．理由同(1)．

(3)能．因为有电流通过人体而流入地下，使A中电流发生改变，B中磁通量发生改变，B中产生感应电流，从而推动J切断电源．

13.在如图所示的电路中，两个相同的小灯泡L1和L2分别串联一个带铁芯的电感线圈L和一个滑动变阻器R.闭合开关S后，调整R，使L1和L2发光的亮度一样，此时流过两个灯泡的电流均为I.然后，断开S，若t′时刻再闭合S，则在t′前后的一小段时间内，正确反映流过L1的电流i1、流过L2电流i2随时间t变化的图象是(　　)

答案：B

解析：再闭合S后，L2中的电流随即达到某一个稳定值，C、D项均错误；L1中的电流逐渐变大，最后趋于稳定，所以A项错误，B项正确．