专题18 化学材料与化学能源（讲练）

1、掌握化学中的四大材料；认识有机化合物及有机高分子化合物特点；认识三大合成材料的性能与用途；

2、知道化石燃料是人类重要的自然资源，了解化石燃料的不可再生性，认识合理开采、节约使用化石燃料的重要性；了解石油炼制出的几种重要产品及其用途。

3、了解化石燃料燃烧对环境的影响，树立环保意识；认识使用和开发清洁燃料及各种新能源的重要性。

一、化学材料

(一) 金属材料：1、 纯金属：例如：金（黄色）、铜（红色）、铁、镁（银白色）。

2、合金：（1）、概念：由两种或两种以上的金属（或金属与非金属）熔合而成的具有金属特性的物质。如：

青铜（铜锡）、黄铜（铜锌）生铁（铁碳）。

（2）、优点：硬度大，耐腐蚀性强，熔点低等。

（二）硅酸盐材料（即：无机非金属）：1、玻璃、水泥、陶瓷等。

2、制造玻璃; 原料：石英砂、纯碱和石灰石。

原理： CaCO3 +SiO2  高温 CaSiO3 + CO2 ↑； Na2CO3+SiO2  高温 Na2SiO3 + CO2↑

（三）有机合成材料

1．有机高分子材料：就其来源可分为天然有机高分子材料（如棉花、羊毛、蚕丝和天然橡胶等）和合成有机高分子材料（主要有塑料、合成纤维、合成橡胶三大类）；

2．有机高分子化合物往往是由小分子聚合而成的，故又称为聚合物。平均相对分子质量都很大。

3．“白色污染”：一般是指难降解的塑料制品对环境造成的污染。废弃塑料长期堆积会破坏土壤，污染地下水，危害海洋生物的生存；如果焚烧含氯塑料会产生有毒的氯化氢气体，从而对空气造成污染。

4．防止白色污染的措施：①减少使用不必要的塑料制品；②重复使用某些塑料制品；③使用一些新型的可降解的塑料；④回收各种废弃塑料。

（四）复合材料： 1、例如：玻璃钢、轮胎、钢筋混凝土等。2、优点：强度高、密度低、加工成型方便。

二、燃料与能源

1、三大化石燃料:煤、石油、天然气（混合物、均为不可再生能源）

（1）煤：“工业的粮食”（主要含碳元素）；煤燃烧排放的污染物：SO2、NO2（它们会引起酸雨）、CO、烟尘等；CO2不属于污染物，但含量过高会引起温室气体；

（2）石油：“工业的血液”（主要含碳、氢元素）；

（3）天然气是气体矿物燃料（主要成分：甲烷），是较清洁的能源。

2、两种绿色能源：沼气、乙醇

（1）沼气的主要成分：甲烷；甲烷的化学式:CH4（最简单的有机物，相对分子质量最小的有机物）物理性质:无色，无味的气体,密度比空气小，极难溶于水。

化学性质:可燃性：化学方程式：CH4+2O2CO2+2H2O（现象：发出蓝色火焰）。

（2）乙醇(俗称：酒精，化学式:C2H5OH)

化学性质:可燃性：化学方程式：C2H5OH+3O22CO2+3H2O，工业酒精中常含有有毒的甲醇CH3OH，故不能用工业酒精配制酒！

乙醇汽油优点：①节约石油资源；②减少汽车尾气；③促进农业发展；④乙醇可以再生。

- 氢气是最清洁的燃料，但由于氢气的制取成本高和贮存困难，作为燃料暂时还不能广泛使用。

优点：（1）燃烧效率高；（2）燃烧产物是水，无污染；（3）资源丰富。

- 新能源：（1）种类：如氢能、风能、核能、太阳能、地热能和潮汐能等。

（2）开发新能源的作用：解决化石能源枯竭，减少环境污染。

5、使用燃料对环境的影响

酸雨的危害：（1）腐蚀建筑物（2）影响水生物、动植物生长（3）污染江河湖泊（4）影响农作物和森林的生长等。

汽车尾气中的主要污染物：有NO，末燃烧的碳氢化合物、氮的氧化物、含铅化合物和烟尘。

题型一   材料

【经典例题】【2019甘肃兰州】下列材料属于有机合成材料的是（　　）

A．铝合金       B．聚乙烯塑料      C．天然橡胶     D．玻璃

【答案】B

【解析】A.铝合金属于金属材料；B.聚乙烯塑料属于有机合成材料；C.天然橡胶属于天然材料；D.玻璃属于无机非金属材料。

故选：B。

【点睛】本题难度不大，掌握合成材料的三大特征（有机物、合成、高分子化合物）、分类是正确解答此类题的关键所在。

【趁热打铁】

1、【2019四川攀枝花】制作下列实验仪器或用品所用的材料中，属于有机合成材料的是（　　）

A．塑料药匙	     B．烧杯     C．铁架台     D．蒸发皿

【答案】A

【解析】A、塑料药匙是用塑料制成的，塑料属于三大合成材料之一，故选项正确。

B、烧杯是用玻璃制成的，属于无机非金属材料，

C、铁架台是用钢制成的，属于金属材料，故选项错误。

D、蒸发皿是用瓷土烧制而成的，属于无机非金属材料，故选项错误。

故选：A。

2、【2019湖北襄阳】下列物品主要是由合金制成的是（　　）

A．塑料水杯	      B．青铜铸像      C．汽车轮胎      D．羊毛大衣

【答案】B

【解析】A、塑料属于有机合成材料，错误；
B、青铜属于合金，正确；
C、轮胎是橡胶制成的，属于有机合成材料，错误；
D、羊毛属于天然材料，错误；
故选：B。

3、【2019湖南邵阳】去年9月，我国第一艘自主研造的极地科学考察破冰船“雪龙2号”在上海成功下水，标志着我国极地考察现场保障和支撑能力取得新突破。下列有关“雪龙2号”破冰船的材料，说法正确的是（　　）

A．船的主体材料不绣钢属于合金

B．船体外壳含有钛，其中钛元素属于非金属元素

C．船舱的密封圈主要成分是合成橡胶，合成橡胶是天然有机高分子材料

D．船上备用的救生衣主要成分是合成纤维，合成纤维不属于有机合成材料

【答案】B

【解析】A、不绣钢是铁的合金，故选项说法正确。 B、船体外壳含有钛，其中钛元素带“钅”字旁，属于金属元素，故选项说法错误。 C、船舱的密封圈主要成分是合成橡胶，合成橡胶是三大合成有机高分子材料之一，故选项说法错误。 D、船上备用的救生衣主要成分是合成纤维，合成纤维是三大合成有机高分子材料之一，故选项说法错误。 故选：B。

4、【2019四川自贡】材料有着广泛的应用，根据下列信息回答问题。

| 应用 | “蛟龙号”深潜器 | “神舟”五号宇航员航天服 | 新型水处理剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用到的材料 | 特种钢 | 高强度涤纶 | 纳米铁粉 |

（1）上述材料中属于有机合成材料的是　            　；属于合金的是　        　。

（2）纳米铁粉能吸附水中的某些污染物，吸附后经沉降、　     　（填操作名称）可除去污染物。下列物质也能因吸附而具有净水作用的是　  　（填字母序号）。

a．生石灰   b．活性炭   c．小苏打

【答案】（1）高强度涤纶；特种钢；（2）过滤；b。

【解析】（1）高强度涤纶是合成纤维的一种，合成纤维属于有机合成材料；特种钢是钢的一种，属于合金。

（2）纳米铁粉能吸附水中的某些污染物，吸附后经沉降、过滤可除去污染物。活性炭具有吸附性，能吸附异味和色素，具有净水作用。

题型二   燃料与能源

【经典例题】【2019.江西】属于新能源的是(     )

A.煤         B.石油        C.天然气       D.氢气

【答案】D

【解析】煤、石油、天然气属于化石燃料，在使用过程中会产生空气污染物或温室气体而氢气燃烧后仅生成水、属于新能源。

【点睛】本题考查新能源，难度不大。只要对绿色能源及新能源的知识有所了解及可解决此题，属识记型基础题。

1、【2019湖南株洲】将石油加热炼制，不可能得到的产品是（　　）

A．煤焦油	  B．润滑油	    C．柴油	   D．煤油

【答案】A

【解析】石油属于混合物，它是由汽油、煤油、柴油、润滑油、机油等沸点不同物质混合而成的，石油通过分馏即可得到上述物质。将煤隔绝空气加强热，可生成焦炭、煤焦油、煤气、焦炉气等产物，煤气、煤焦油、焦炉气均属于煤加工的产品。

A．煤焦油属于煤加工的产品，故选项符合题意。

B．润滑油属于石油加工的产品，故选项不合题意。

C．柴油属于石油加工的产品，故选项不合题意。

D．煤油属于石油加工的产品，故选项不合题意。

故选：A。

2、【2019甘肃兰州】下列不属于化石能源的是（　　）

A．石油     B．天然气     C．地热能     D．煤

【答案】C

【解析】化石能源是指远古时代的动植物的尸体在地壳中经过高温、高压、几亿年甚至几十亿年转化而成的燃料，包括煤、石油和天然气，其中地热能不是化石能源，

故选：C。

3、【2018黑龙江哈尔滨】下列关于能源、资源的叙述正确的是（    ）

A.常用来炼铁的矿石有赤铁矿、磁铁矿

B.石油炼制可得到汽油、柴油、煤焦油等

C.海洋是地球上最大的储水库，海水中含有的化学元素有100多种

D.人们正在利用和开发的其他能源有水能、太阳能、风能、地热能、可燃冰等

【答案】A

【解析】A.常用来炼铁的矿石有赤铁矿、磁铁矿，正确；

B.石油炼制可得到汽油、柴油、航空煤油等，错误；

C.海洋是地球上最大的储水库，海水中含有的化学元素有80多种，错误；

D.人们正在利用和开发的其他能源有水能、太阳能、风能、地热能等，可燃冰还没用利用和开发，错误。故选A。

4、【2019黑龙江齐齐哈尔】太阳能汽车利用太阳能的一般方法是：在阳光下，太阳能光伏电池板采集光能，并将光能转换成电能，这种能量被蓄电池储存并为以后汽车运行提供动力，或直接提供给发动机，也可以边开边蓄电，能量通过发动机控制器带动车轮运行，推动太阳能汽车行驶。

（1）从两个不同角度，谈谈使用太阳能汽车比使用燃油汽车的优点；

（2）请再写出一种你知道的新能源。

【答案】（1）使用化石燃料，能产生大量的空气污染物，太阳能汽车比燃油汽车使用更经济；（2）常见的新能源有：风能、地热能、潮汐能、核能等。

【解析】（1）使用燃油汽车，要使用化石燃料，能产生大量的空气污染物，太阳能汽车比燃油汽车使用更经济；

（2）常见的新能源有：风能、地热能、潮汐能、核能等。

5、【2019辽宁辽阳】化学使人类能够物尽其用，如图是石油综合利用的示意图。

（1）将石油加热炼制，利用石油中各成分的　   　不同，将它们分离可得到不同产品。

（2）城镇家庭经常用罐装液化石油气做燃料，烹调食物时观察到燃气灶的火焰呈现黄色，锅底出现黑色，需要将灶具的进风口调大，目的是　                       　。烹调结束，关闭燃气灶阀门利用的灭火原理是　       　。

（3）在汽油中加入适量乙醇作为汽车燃料，可适当节省石油资源，并在一定程度上减少汽车尾气的污染。写出乙醇充分燃烧的化学方程式　                       　。

【答案】（1）沸点；

（2）提供充足的空气，使其充分燃烧；清除可燃物；

（3）C2H5OH+3O22CO2+3H2O。

【解答】（1）将石油加热炼制，利用石油中各成分的沸点不同，将它们分离可得到不同产品。故填：沸点；

（2）城镇家庭经常用罐装液化石油气做燃料，烹调食物时观察到燃气灶的火焰呈现黄色，锅底出现黑色，这是空气不足造成的，需要将灶具的进风口调大，目的是提供充足的空气，使其充分燃烧。烹调结束，关闭燃气灶阀门利用的灭火原理是清除可燃物。故填：提供充足的空气，使其充分燃烧；清除可燃物；

（3）乙醇与氧气在点燃的条件下反应生成二氧化碳和水；故填：C2H5OH+3O22CO2+3H2O。

题型三   环境保护

【经典例题】【2019甘肃天水】为建设天蓝地绿水净的美丽天水，下列做法不合理的是（   ）

A．禁止燃放烟花爆竹              B．生活垃圾就地焚烧处理

C．工业废水处理达标后再排放      D．废旧金属回收再利用

【答案】B

【解析】禁止燃放烟花爆竹，可以减少大气污染物，保护环境；生活垃圾就地焚烧，产生大量污染物，破坏环境；工业废水处理达标后再排放，可以保护水资源减少水污染；废旧金属回收再利用，可以节约资源和保护环境。故选B。

【点睛】环保问题已经引起了全球的重视，关于“三废”的处理问题，是中考的热点问题，化学上提倡绿色化学工艺，要从源头上杜绝污染。

【趁热打铁】

1、【2019湖北襄阳】 “绿水青山就是金山银山”的理念已深入襄阳人心，下列做法与此不相符的是（　　）

A．生活污水直接排入汉江             B．推广使用太阳能等清洁能源

C．积极植树、造林、种草，保卫蓝天   D．废旧电池集中回收

【答案】A

【解析】A、生活污水直接排入汉江会造成水体污染，错误；

B、推广使用太阳能等清洁能源能保护环境，正确；

C、积极植树、造林、种草，保卫蓝天能保护环境，正确；

D、废旧电池集中回收能保护环境，正确；

故选：A。

2、【2018湖南邵阳】2018年6月5日是第47个世界环境日，主题是“塑战速决”。下列措施正确的是（     ）

A. 将塑料垃圾就地焚烧    B. 将塑料垃圾随意丢弃

C. 将塑料垃圾就地填埋    D. 回收利用各种废弃塑料

【答案】D

【解析】A、焚烧废弃塑料会造成大量的有害气体，污染空气，错误；B、将塑料垃圾随意丢弃，易造成白色污染，错误；C、将塑料垃圾就地填埋，塑料不易降解，易造成污染，错误；D、回收利用各种废弃塑料，可以减少白色污染，正确。故选D。

3、【2019黑龙江龙东】2019年6月5日是世界环境日，倡导“美丽中国，人人都是建设者”。关于如何建设我们美丽的家园，请回答下面问题：

（1）水是生命之源，请说出生活中一种节约用水的做法。
（2）如图是由于空气污染所造成的酸雨问题，请提出一条防治酸雨的有效措施。
（3）用布袋代替塑料袋的好处是什么？（答一点）

【答案】（1）淘米水浇花； （2）使用脱硫煤； （3）减少白色污染；

【解析】 （1）节约用水一方面要减少浪费，另一方面可以将水循环利用，生活中常用的做法有：使用节水器具、洗衣水拖地、淘米水浇花等；

（2）酸雨会造成土壤酸化、腐蚀建筑物等，防止酸雨形成可以改变能源结构、降低煤中硫元素的含量，故填：破坏森林，腐蚀大理石建筑物等；利用清洁能源，使用脱硫煤。

（3）用布袋代替塑料袋可以减少白色污染；